# Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η

# Μ Ε Λ Ε Τ Η   Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

| ΕΡΓΟ : | ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΥΡΓΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΒΑΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΥΛΩΝΑ (STRADDLE CARRIERS) |
| --- | --- |

| ΘΕΣΗ : | 6ος ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ, ΛΙΜΕΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| --- | --- |

| ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : | «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» |
| --- | --- |

ΜΑΡΤΙΟΣ 2024

Περιεχόμενα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	4

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	9

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	11

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	11

1.1. Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	11

1.2. Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm	11

1.3. Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες (γενική εκσκαφή, θεμέλια, τάφροι κλπ.), φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής και εναπόθεση τους σε Πιστοποιημένο Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων	12

1.4. Γεωύφασμα μη υφαντό βάρους 285 gr/m2	13

1.5. Κατώτερη εξυγιαντική αποστραγγιστική στρώση θεμελίωσης με θραυστό υλικό λατομείου κόκκου 20-70mm ύψους 30cm (Σκύρα θραυστά)	13

1.6. Ανώτερη στρώση έδρασης πλακών επί εδάφους ελάχιστου πάχους 10cm με αμμοχαλικώδες υλικό τύπου Ι (ΠΤΠ Ο155) κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00:2009	13

1.7. Οδοστρωσία (ασφαλτόστρωση)	14

2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	16

2.1. Κατασκευή σκυροδέματος καθαριότητας κατηγορίας C12/15, σύμφωνα με την στατική μελέτη	16

2.2. Κατασκευή θεμελίωσης φέροντος οργανισμού (κοιτόστρωση) από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 (Προμήθεια σκυροδέματος, εργασίες ξυλοτύπων και σκυροδέτηση)	16

2.3. Κατασκευή τοιχίου προστασίας από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 (Προμήθεια σκυροδέματος, εργασίες ξυλοτύπων και σκυροδέτηση)	17

2.4. Προμήθεια και τοποθέτηση Σιδηρού Οπλισμού από χάλυβα κατηγορίας Β500C για την κατασκευή της θεμελίωσης του φέροντος οργανισμού (κοιτόστρωση)	18

2.5. Κατασκευή τοιχίου προστασίας - χάλυβα οπλισμού κατηγορίας Β500C	19

2.6. Πλήρης Κατασκευή Φρεατοπάσσαλων Ø80, συμπεριλαμβανομένου του μπεντονίτη - 23m	20

3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	21

3.1. Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικού φέροντος σκελετού της πλατφόρμας από φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	21

3.2. Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικού φέροντος σκελετού της πλατφόρμας από φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm	22

3.3. Επαύξηση τιμής φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς, κοιλοδοκούς λόγω εφαρμογής συστήματος βαφής (πυροβαφή R60min, T550oC & σφραγιστική βαφή) – Κατάταξη C4	23

3.4. Ειδική τραπεζοειδής γαλβανισμένη λαμαρίνα επικάλυψης, ενδεικτικού τύπου TR55/150 ή ισοδύναμη, πάχους 0.75mm	24

3.5. Ηλεκτροπρεσαριστά πατήματα κλιμακοστασίων, βιδωτά (λάμα 30x3, βροχίδα 15x76, εγκάρσια ράβδο Φ4mm, ειδικές πλευρές από λάμα 70x3) με αντιολισθητικό προφίλ	24

3.6. Δάπεδο κυκλοφορίας από ηλεκτροπρεσαριστές σχάρες (λάμα 30x3, βροχίδα 15x76, εγκάρσια ράβδο Φ4mm)	25

3.7. Σιδηρά κιγκλιδώματα από θερμογαλβανισμένες ράβδους συνήθων διατομών	25

3.8. Χειρολισθήρας θερμογαλβανισμένος	25

3.9. Stop τροχών, από θερμογαλβανισμένη κοιλοδοκό 200x200x8mm (RAL1023)	26

3.10. Μεταλλικά αρμοκάλυπτρα από στραντζαριστή λαμαρίνα	26

4. ΔΑΠΕΔΑ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	26

4.1. Κατασκευή αντιολισθηρής επιφάνειας σκυροδέματος (χτενιστό)	26

5. ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	28

5.1. Μεταλλικοί αποσβεστήρες κρούσης	28

5.2. Διαχωριστές κυκλοφορίας	29

5.3. Μονόπλευρο μεταλλικό στηθαίο ασφαλείας	29

6. ΜΟΝΩΣΕΙΣ	29

6.1. Στεγανοποίηση στοιχειών από οπλισμένο σκυρόδεμα – Σύστημα στεγανού σκυροδέματος	29

6.1.1.	Ενδεικτική πρόταση σύνθεσης σκυροδέματος	30

6.1.2.	Προτεινόμενος ποιοτικός έλεγχος στεγανού σκυροδέματος	30

6.2. Σφράγιση οριζόντιων αρμών με ελαστομερή ασφαλτική μαστίχη εφαρμοζόμενη εν θερμώ	31

7. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ	31

7.1. Ελαιοχρωματισμοί θερμογαλβανισμένων σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	31

7.2. Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά η ψυχροπλαστικά υλικά	32

7.3. Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά η ψυχροπλαστικά υλικά (χώροι κίνησης πεζών μεταξύ θέσεων στάθμευσης)	32

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

# ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδας των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη.

Η τιμή μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε εργασία πλήρως περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Η τιμή μονάδας περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης.

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μη μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τη τιμή μονάδας του παρόντος Τιμολογίου  προκύπτει το προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου.

Στις τιμές μονάδας αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

- Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματωμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.

- Οι δαπάνες προμήθειας των πάσης φύσεως, ενσωματωμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές.

Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ. 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικό της ανακυκλωμένης ποσότητας το οποίο θα υπερκαλύπτει τουλάχιστον την προβλεπόμενη από την οικοδομική άδεια ποσότητα.

Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους.

- Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρέσιμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.

- Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργαστήριο εργοταξίου ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

- Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις,

- Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτούμενων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.

- Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητας και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.)

- Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

- Οι δαπάνες προμήθειας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ.

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων

- Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται:

- στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),

- στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,

- στην διενέργεια των απαιτούμενων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών, κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου

- στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,

- σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).

- Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:

Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση των διερχόμενων, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου , την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης.

- Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, σωληνώσεων κ.τ.λ.),

- Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων εφόσον απαιτηθεί.

- Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη.

- Οι τυχόν απαιτηθεισόμενες δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των εντοπιζόμενων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων.

- Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

- Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.

- Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που ενδεχομένως επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου.

- Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

- Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

- Οι δαπάνες επαναφοράς των οδοστρωμάτων στην πρότερη κατάσταση.

- Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών.

- Οι ειδικές μελέτες, που προβλέπεται θα εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδέματος, μελέτη υπερυψωμένων δαπέδων, μελέτες  λεπτομερειών  μεταλλικών κατασκευών κλπ.

- Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:

- τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση,

- θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες.

Στις τιμές μονάδας παρόντος Τιμολογίου περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών

- Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του Έργου.

Πριν την υποβολή της οριστικής του προσφοράς ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να γνωρίζει ότι θα πρέπει να τηρηθούν όλα τα παρακάτω :

- Κρίνεται απαραίτητη πριν την κατάθεση της οικονομικής σας προσφοράς η επίσκεψη στο ακίνητο για την πληρέστερη εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης

- Δεν δικαιολογείται απόκλιση από τους όρους της συμβάσεως επειδή ο διαγωνιζόμενος εργολάβος δεν έχει μεριμνήσει για την επίσκεψη του στο έργο ή δεν κατανόησε και δε ζήτησε διευκρινίσεις πριν υποβάλει την προσφορά του. Στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει με δικές του δαπάνες οποιαδήποτε απόφαση πάρει ο εργοδότης πάνω σε οποιοδήποτε θέμα που αφορά την κατασκευή, χωρίς να απαιτήσει επιπλέον κόστος για τις εργασίες αυτές και τα υλικά που θα απαιτηθούν.

- Ο διαγωνιζόμενος εργολάβος υποχρεούται να ελέγξει αν υπάρχουν διαφορές στις μελέτες στατικών- αρχιτεκτονικών-ηλεκτρομηχανολογικών και να ενημερώσει εγγράφως. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν αναντιστοιχίες μεταξύ των μελετών κατά την κατασκευή του έργου δεν θα γίνονται δεκτές υπερσυμβατικές χρεώσεις ενώ θα λαμβάνεται ως συμβατική υποχρέωση η μελέτη με το υψηλότερο κόστος υλοποίησης.

- Τροποποίηση μελετών, με υπαιτιότητα του εργολάβου (π.χ. τροποποίηση μελέτης στατικών επειδή δε χρησιμοποιήθηκαν οι προδιαγραφόμενες ποιότητες υλικών π.χ. του χάλυβα) ο ανάδοχος φέρει ακέραια την ευθύνη της κάλυψης των εξόδων των νέων μελετών όσο και των νέων κατασκευαστικών μέτρων που αυτές θα συνεπάγονται. Σε περίπτωση αναθεώρησης της έγκρισης ή άδειας δόμησης λόγω υπαιτιότητας του αναδόχου το κόστος της αναθεώρησης βαραίνει τον ανάδοχο.

- Οποιαδήποτε εργασία ή υλικό δεν προβλέπεται ή δεν αναφέρεται στην παρούσα μελέτη, αλλά είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση των εργασιών, είναι υποχρέωση του εργολάβου να ζητήσει τις απαραίτητες διευκρινήσεις πριν την παράδοση της προσφοράς του. Σε περίπτωση μη έγκαιρου αιτήματος διευκρινήσεων ο ανάδοχος επιβαρύνεται εξ’ ολοκλήρου με όποιες οικονομικές ή χρονικές συνέπειες προκύψουν.

- Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην πλήρη, άρτια, ασφαλή, έντεχνη και σε όλα σύμφωνη με την παρούσα τεχνική περιγραφή και τις οδηγίες της επίβλεψης, εκτέλεσης των εργασιών. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, με δικές του δαπάνες, να προβεί στην προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία οποιονδήποτε μηχανημάτων, εξοπλισμού, εργαλείων, εφοδίων, υλικών και αναλώσιμων αναγκαίων ή χρήσιμων για την πλήρη εγκατάσταση (ανέγερση – δοκιμές – έλεγχοι) του έργου. Τα υπόψη μηχανήματα, εξοπλισμός, εργαλεία, υλικά και εφόδια και όλα τα ικριώματα και εγκαταστάσεις που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται και να παρέχουν πλήρη ασφάλεια για το έργο και προσωπικό. Αποδεκτή είναι η χρήση υλικών με σήμανση CE ή με πιστοποιήσεις ανεξάρτητων και πιστοποιημένων εργαστηρίων.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει για έγκριση όλα τα απαραίτητα στοιχεία (όπως τεχνική περιγραφή, τεχνικά φυλλάδια κλπ.) του εξοπλισμού / υλικών που προτίθεται να αγοράσει ώστε τα αρμόδια  όργανα του εργοδότη να κρίνουν κατά πόσο είναι κατάλληλα για την εφαρμογή και σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών του έργου.

- Το προσωπικό που θα απασχολεί ο ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου, ασχέτως ειδικότητας, θα πρέπει να είναι ικανό, ειδικευμένο, έμπιστο και να έχει όλα τα προσόντα και προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία και τους σχετικούς κανονισμούς. Πρέπει να είναι επαρκές αριθμητικά για να εξασφαλίζεται η έγκαιρη αποπεράτωση των εργασιών και θα υπόκειται στην έγκριση του Ιδιοκτήτη.

- Ο Ανάδοχος του έργου θα πρέπει να τηρεί όλους τους κανονισμούς που προβλέπονται από την νομοθεσία για την ασφάλιση του προσωπικού το οποίο θα απασχολείται και θα έχει φυσική παρουσία στο εργοτάξιο (Δήλωση προσωπικού στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη). Επιπρόσθετα θα πρέπει να τηρεί καθημερινή λίστα με το προσωπικό που θα εργάζεται στο εργοτάξιο και να λαμβάνει βεβαίωση του αντίστοιχου εγκαταστάτη/υπεργολάβου για τα άτομα που απασχολεί με μισθωτή εργασία (στεγασμένα επαγγέλματα) για την καταβολή των εισφορών του υπέρ ΕΦΚΑ που αντιστοιχεί στις συγκεκριμένες μέρες απασχόλησης. Για τους υπόλοιπους θα πρέπει να καταβληθούν οι εισφορές των αντίστοιχων ημερομισθίων που έχουν δηλωθεί στο πληροφοριακό σύστημα. Σε κάθε περίπτωση, τα ένσημα που θα καταβληθούν θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να καλύπτουν τα ένσημα της οικοδομικής άδειας του έργου.

- Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει στο ΙΚΑ όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τιμολόγια, σύμβαση με τον κατασκευαστή του μεταλλικού φορέα, βεβαίωση εγκαταστάτη για την καταβολή εισφορών ΕΦΚΑ για τα στεγασμένα επαγγέλματα κτλ.) για την απομείωση των ενσήμων λόγω της μεταλλικής κατασκευής και του προκατασκευασμένου φορέα.

- Ο ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του και την διαχείριση του συνόλου των προϊόντων εκσκαφών, ανεξάρτητα από τις ποσότητες που ορίζει το ΣΔΑ της αδείας.

- Ο Ανάδοχος του έργου οφείλει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της ΚΥΑ36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β’/2010), να συμπεριλάβει στην προσφορά του και συγκεκριμένα να τηρήσει όσα προβλέπονται στο άρθρο 7 αυτής για τις Υποχρεώσεις Διαχειριστών ΑΕΚΚ (Απόβλητα εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων). Ως εκ τούτου θα πρέπει:

- Να συμβληθεί με εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ στο οποίο να παραδίδει τα απόβλητα που προκύπτουν από τις οικοδομικές εργασίες που έχει αναλάβει.

- Να υποβάλλει εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 0.5% επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, η οποία θα επιστραφεί μετά την υποβολή στην  αρμόδια υπηρεσία βεβαίωσης παραλαβής των ΑΕΚΚ από το εγκεκριμένο  συλλογικό  σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης κατά την αποπεράτωση του έργου.

- Να συμβληθεί με αδειοδοτημένο μεταφορέα – εταιρεία που διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς στην οποία αναγράφονται οι κωδικοί ΕΚΑ των αποβλήτων ΑΕΚΚ- για την νόμιμη μεταφορά των αποβλήτων από το εργοτάξια (χώρο παραγωγής) στην αδειοδοτημένη μονάδα επεξεργασίας. Κατά την εξέλιξη των οικοδομικών εργασιών θα πρέπει πέραν των συμβάσεων με το εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης και τον αδειοδοτημένο μεταφορέα να τηρούνται σε σχετικό αρχείο και όλα τα παραστατικά κίνησης και παραλαβής (δελτία παραλαβής – ζυγολόγιο κλπ.) των αποβλήτων ΑΕΚΚ προς το εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.

- Να καταθέτουν εντός 30 ημερών από την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης των ΑΕΚΚ, στην ως άνω αρμόδια υπηρεσία, βεβαίωση παραλαβής των ΑΕΚΚ από εγκεκριμένο συλλογικό  σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, στην οποία εκτός από τα στοιχεία του υπόχρεου, τη Δ/νση και τη δραστηριότητα προέλευσης των αποβλήτων αναφέρονται επίσης τα ακριβή στοιχεία σχετικά με τις κατηγορίες και τις ποσότητες των ΑΕΚΚ που παρελήφθησαν, βάσει των σχετικών παραστατικών (Δελτίων Αποστολής, Τιμολογίων κλπ.) που τηρούνται στο αρχείο του εν λόγω συστήματος. Προκειμένου, εντός 10 ημερών από την κατάθεση της ως άνω Βεβαίωσης, να επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή στον ενδιαφερόμενο διαχειριστή ΑΕΚΚ Όλα τα  παραστατικά που αφορούν στην ορθή διαχείριση των ΑΕΚΚ ή αντίγραφά τους (συμβάσεις - δελτία αποστολής/παραλαβής - ζυγολόγια, τιμολόγια καθώς και η βεβαίωση παραλαβής των ΑΕΚΚ από εγκεκριμένο  συλλογικό  σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης) θα πρέπει να παραδίδονται στον Κύριο του έργου.

- Διευκρινίζεται ότι Διαχειριστές ΑΕΚΚ είναι σύμφωνα με το άρθρο 3 της προαναφερθείσας ΚΥΑ οι ανάδοχοι των δημόσιων ή ιδιωτικών έργων (κατασκευαστές, εργολήπτες τεχνικών και οικοδομικών έργων, φορείς εκμίσθωσης εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής και μεταφοράς των ΑΕΚΚ) ή ο κύριος του έργου εφόσον δεν έχει αναθέσει το έργο σε ανάδοχο.

# ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο εργολάβος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα:

Χειρολαβές

Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται.

Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας.

Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης (μέσα), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης

Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας

Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος

Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας

Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου

Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο).

Κλειδί passepartout για όλες τις εσωτερικές κλειδαριές.

Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών

Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας.

Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας.

Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση

Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ.

Αναστολείς (stoppers)

Αναστολείς θύρας - δαπέδου

Αναστολείς θύρας - τοίχου

Αναστολείς φύλλων ερμαρίου

Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων

Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ.

Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας

Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα) όπου απαιτούνται από την μελέτη

Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ

Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με Master Key

Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου

Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου, με συσκευή μικροκυμάτων εάν απαιτούνται από την μελέτη

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα περιλαμβάνεται στο προσφερθέν τίμημα. Τα είδη κιγκακελαρίας θα είναι πιστοποιημένα.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Στις εργασίες των  χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, οι δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κ.λπ.) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται.

# ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Επιμέρους εργασίες που συνθέτουν το αντικείμενο του έργου και αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά. Για την αποπεράτωση των εργασιών και παράδοση του έργου σε πλήρη λειτουργία θα απαιτηθούν και διάφορες άλλες εργασίες δευτερευούσης φύσεως που δεν περιγράφονται παραπάνω αλλά προκύπτουν είτε από τα σχέδια της μελέτης είτε από την τεχνική περιγραφή και είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση του έργου. Εργασία μη ρητώς αναφερόμενη αλλά απαραίτητη για την έντεχνη κατασκευή και την παράδοση σε πλήρη λειτουργία του έργου περιλαμβάνεται στην τιμή

## ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

### Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη

Τομή ασφαλτικού ή τσιμεντοστρωμένου οδοστρώματος με μηχανικό ασφαλτοκόπτη, σε προκαθορισμένη ευθυγραμμία και πλάτος, για την αποξήλωση/ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα, τη διάνοιξη τάφρων ή άλλες επεμβάσεις.
Η εργασία περιλαμβάνει:

- Χάραξη και καθορισμό των ορίων τομής,

- Εκτέλεση της τομής με κατάλληλο μηχάνημα ασφαλτοκοπής,

- Έλεγχο βάθους ώστε να επιτευχθεί πλήρης διάνοιξη του ασφαλτοτάπητα χωρίς να προκληθούν ζημιές στα παρακείμενα τμήματα,

- Καθαρισμό της επιφάνειας από προϊόντα κοπής, σκόνες και υλικά,

- Συλλογή και μεταφορά των προϊόντων κοπής σε χώρο προσωρινής αποθήκευσης ή απόρριψης.

Περιλαμβάνονται:
Η προμήθεια και χρήση του μηχανήματος, τα καύσιμα, το προσωπικό, τα αναλώσιμα, η εργασία χάραξης, ο καθαρισμός και η περισυλλογή υπολειμμάτων. Δεν περιλαμβάνεται η αποξήλωση του τεμαχισμένου ασφαλτοτάπητα.

Τιμή ανά μέτρο (m)							[			] € / m

Ολογράφως: ……………………Ευρώ και…………………Λεπτά

### Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm

Απόξεση υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος με φρέζα ασφάλτου σε βάθος έως 6 cm, για την αποκατάσταση ή ανακατασκευή οδοστρωμάτων. Η εργασία περιλαμβάνει:

- Τη χρήση αυτοκινούμενου μηχανήματος φρεζαρίσματος,

- Ομοιόμορφη απόξεση σε όλο το πλάτος της λωρίδας,

- Φόρτωση του αποξυσμένου υλικού σε φορτηγά,

- Καθαρισμό της επιφάνειας μετά την απόξεση,

- Μεταφορά των προϊόντων φρεζαρίσματος σε χώρο προσωρινής απόθεσης ή σε αδειοδοτημένο αποδέκτη.

Περιλαμβάνονται:
Η προμήθεια και χρήση μηχανημάτων, προσωπικού, καυσίμων, εργασία καθαρισμού, φόρτωση και μεταφορά των υλικών. Δεν περιλαμβάνεται τυχόν διάστρωση νέου ασφαλτοτάπητα.

Τιμή ανά τετ. μέτρο (m2)						[			] € / m2

Ολογράφως: ……………………Ευρώ και…………………Λεπτά

### Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες (γενική εκσκαφή, θεμέλια, τάφροι κλπ.), φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής και εναπόθεση τους σε Πιστοποιημένο Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων

Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες (γενική εκσκαφή, θεμέλια, τάφροι κ.λπ.) δηλαδή εκσκαφή οποιωνδήποτε διαστάσεων και διατομών σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες, για την κατασκευή των θεμελιώσεων ή τη διάνοιξη των τάφρων θεμελίων λοιπών κατασκευών, κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου, εκσκαπτόμενο με οποιοδήποτε τρόπο, μέσο και μέθοδο (με οποιοδήποτε μηχανικό μέσο ή δια χειρός), σε οποιοδήποτε βάθος από την επιφάνεια του εδάφους και σε οποιαδήποτε θέση στην περιοχή του έργου, μαζί με τη μόρφωση των παρειών ή των πρανών, τη μόρφωση της τελικής επιφάνειας του πυθμένα για να επιτευχθούν οι στάθμες και οι κλίσεις που καθορίζονται από τη γεωτεχνική μελέτη συμπεριλαμβανομένης της εργασίας συμπύκνωσης της σκάφης εκσκαφής, την φόρτωση, μεταφορά, και εναπόθεση των προϊόντων εκσκαφής σε Πιστοποιημένο Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων.

Η επανασυμπύκνωση του πυθμένα εκσκαφής σε όλη την κάτοψη του κτιρίου θα γίνει με βαθμό συμπύκνωσης ≥92% κατά ΕΝ 13286-03. Η συμπύκνωση θα γίνει με διαβροχή και συμπύκνωση με δονητικό οδοστρωτήρα ισοδύναμου στατικού φορτίου τουλάχιστον 17 τόνων μέχρι να επιτευχθεί ο απαιτούμενος βαθμός συμπύκνωσης.

Στην ανά m3 τιμή εκσκαφών του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

  - Η πρόσθετη αποζημίωση για εκσκαφές σε οποιοδήποτε βάθος

  - Οι φορτοεκφορτώσεις, με οποιαδήποτε μέσα (με μηχανικά μέσα κ.λπ.) των προϊόντων εκσκαφών και των υλικών προφόρτισης, η αποζημίωση καθυστέρησης αυτοκινήτου ή οποιουδήποτε άλλου μεταφορικού μέσου.

  - Οι μεταφορές των προϊόντων εκσκαφών, με οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα (αυτοκίνητο, μονότροχο, κ.λπ.. ή και οποιονδήποτε συνδυασμό τους) από τη θέση εξαγωγής τους ή απόθεσης τους, σε Πιστοποιημένο Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων.

  - Η συμπύκνωση του πυθμένα εκσκαφής στην κάτοψη του κτιρίου.

  - Γενικά κάθε σχετική εργασία και δαπάνη που θα απαιτηθεί για την πλήρη αποπεράτωση της εργασίας.

  - Οι δαπάνες από σταλίες, λοιπές δαπάνες.

Πέραν των αναφερόμενων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μηχανικά μέσα, υλικά και μικροϋλικά, οι δαπάνες για τον εξοπλισμό εφαρμογής, οι αμοιβές και οι πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές του εργατοτεχνικού προσωπικού του Υπεργολάβου, τα γενικά έξοδα και το όφελος του Υπεργολάβου και κάθε άλλη δαπάνη αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση της εργασίας σύμφωνα με τα Συμβατικά τεύχη και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Τιμή ενός κυβικού μέτρου συμπαγούς μάζας (1 m3 σε όγκο ορύγματος)		[		] € / m3

Ολογράφως: ……………………Ευρώ και…………………Λεπτά

### Γεωύφασμα μη υφαντό βάρους 280 gr/m2

Γεωύφασμα μη υφαντό βάρους ≥280 gr/m2, για το διαχωρισμό του συμπυκνωμένου πυθμένα εκσκαφής από την εξυγιαντική αποστραγγιστική στρώση, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μη υφαντού γεωυφάσματος από ίνες πολυπροπυλενίου για τον διαχωρισμό εδαφικών στρώσεων προκειμένου να αποφευχθεί η ανάμιξη των υλικών, βάρους μεγαλύτερου ή ίσου των 280gr/m2, εφελκυστικής αντοχής μεγαλύτερης ή ίσης των 15 kN/m (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSΟ 10319), επιμήκυνσης σε θραύση 50% (+ - 20%) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 10319m, αντοχής σε διάτρηση μεγαλύτερης ή ίσης των 3000 Ν (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSΟ 12236 και πάχους 1,25 mm κατά EN ISO 9864). Στην τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρως περαιωμένης εργασίας του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

  - Η προμήθεια του γεωυφάσματος επί τόπου και οι πλάγιες μεταφορές του

  - Το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών

  - Η εκτύλιξη, τάνυς και προσωρινή στερέωση του γεωυφάσματος

  - Η επικάλυψη των παρακειμένων φύλλων κατά τουλάχιστον 20 cm και η συρραφή

Επισημαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλων μηχανημάτων και μέσων, ώστε να αποφευχθούν τυχόν φθορές στο γεωύφασμα.

Πέραν των αναφερόμενων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μηχανικά μέσα, υλικά και μικροϋλικά, οι δαπάνες για τον εξοπλισμό εφαρμογής, οι αμοιβές και οι πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές του εργατοτεχνικού προσωπικού του Υπεργολάβου τα γενικά έξοδα και το όφελος του Υπεργολάβου και κάθε άλλη δαπάνη αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση της εργασίας σύμφωνα με τα Συμβατικά τεύχη και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Τιμή ενός τετραγωνικού μέτρου καλυπτόμενης επιφάνειας (m2)		[			] € / m2.

Ολογράφως: ……………………Ευρώ και…………………Λεπτά

### Κατώτερη εξυγιαντική αποστραγγιστική στρώση θεμελίωσης με θραυστό υλικό λατομείου κόκκου 20-70mm ύψους 15cm (Σκύρα θραυστά)

Προμήθεια και διάστρωση στρώσης εξυγίανσης από θραυστό υλικό λατομείου κόκκου 20-70mm (Σκύρα θραυστά) πάχους τουλάχιστον 15cm κατάλληλα συμπυκνωμένης ανά στρώση με βαθμό συμπύκνωσης ≥98% κατά ΕΝ 13286-03.

Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μηχανικά μέσα, υλικά και μικροϋλικά, οι δαπάνες για τον εξοπλισμό εφαρμογής, οι αμοιβές και οι πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές του εργατοτεχνικού προσωπικού του Υπεργολάβου τα γενικά έξοδα και το όφελος του Υπεργολάβου και κάθε άλλη δαπάνη αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση της εργασίας σύμφωνα με τα Συμβατικά τεύχη και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Τιμή ενός κυβικού μέτρου συμπαγούς μάζας (m3)			[			] € / m3

Ολογράφως : ……………………Ευρώ και…………………Λεπτά

### Ανώτερη εξυγιαντική στρώση ελάχιστου πάχους 15cm με θραυστά υλικά κατηγορίας Ε4 κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-01

Κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης ελάχιστου πάχους 15cm (δάπεδο έδρασης των θεμελιώσεων). Περιλαμβάνεται η προμήθεια, διάστρωση, διαβροχή και συμπύκνωση. Τα υλικά επίχωσης θα είναι θραυστά κατηγορίας A-1-a κατά AASHO ή Ε4 κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-01, συμπυκνωμένα ανά στρώση με βαθμό συμπύκνωσης ≥98% κατά ΕΝ 13286-03. Η διάστρωση θα πραγματοποιηθεί σε στρώσεις των 20 cm. .

Η συμπύκνωση των επιχώσεων θα γίνει με διαβροχή και συμπύκνωση με δονητικό οδοστρωτήρα ισοδύναμου στατικού φορτίου τουλάχιστον 17 τόνων σε στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί ο απαιτούμενος βαθμός συμπύκνωσης.

Προβλέπεται η τακτική και συνεχής λήψη δοκιμίων από διάφορες θέσεις της κατασκευής της επίχωσης ή της εξυγίανσης, σύμφωνα και με τις οδηγίες του επιβλέποντα μηχανικού και τις απαιτούμενες προδιαγραφές προκειμένου να σταλούν σε κατάλληλα εργαστήρια ώστε να διαπιστωθεί η ποιότητα του υλικού και η ορθότητα της συμπύκνωσης.

Πέραν των αναφερόμενων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μηχανικά μέσα, υλικά και μικροϋλικά, οι δαπάνες για τον εξοπλισμό εφαρμογής, οι αμοιβές και οι πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές του εργατοτεχνικού προσωπικού του Υπεργολάβου, τα γενικά έξοδα και το όφελος του Υπεργολάβου και κάθε άλλη δαπάνη αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση της εργασίας σύμφωνα με τα Συμβατικά τεύχη και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Τιμή ενός κυβικού μέτρου συμπαγούς μάζας (m3)			 [			] € / m3

Ολογράφως: ……………………Ευρώ και…………………Λεπτά

### Επίχωση περιμετρικά της θεμελίωσης από θραυστά υλικά κατηγορίας Α-1-a κατά AASHO ή Ε4 κατά ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-01, συμπυκνωμένα.

Επίχωση περιμετρικά της θεμελίωσης από θραυστά υλικά. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, διάστρωση, διαβροχή και συμπύκνωση. Τα υλικά επίχωσης θα είναι θραυστά κατηγορίας A-1-a κατά AASHO ή Ε4 κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-01, συμπυκνωμένα ανά στρώση με βαθμό συμπύκνωσης ≥98% κατά ΕΝ 13286-03. Η διάστρωση θα πραγματοποιηθεί σε στρώσεις των 20 cm. .

Η συμπύκνωση των επιχώσεων θα γίνει με διαβροχή και συμπύκνωση με δονητικό οδοστρωτήρα ισοδύναμου στατικού φορτίου τουλάχιστον 17 τόνων σε στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί ο απαιτούμενος βαθμός συμπύκνωσης.

Προβλέπεται η τακτική και συνεχής λήψη δοκιμίων από διάφορες θέσεις της κατασκευής της επίχωσης ή της εξυγίανσης, σύμφωνα και με τις οδηγίες του επιβλέποντα μηχανικού και τις απαιτούμενες προδιαγραφές προκειμένου να σταλούν σε κατάλληλα εργαστήρια ώστε να διαπιστωθεί η ποιότητα του υλικού και η ορθότητα της συμπύκνωσης.

Πέραν των αναφερόμενων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μηχανικά μέσα, υλικά και μικροϋλικά, οι δαπάνες για τον εξοπλισμό εφαρμογής, οι αμοιβές και οι πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές του εργατοτεχνικού προσωπικού του Υπεργολάβου, τα γενικά έξοδα και το όφελος του Υπεργολάβου και κάθε άλλη δαπάνη αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση της εργασίας σύμφωνα με τα Συμβατικά τεύχη και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Τιμή ενός κυβικού μέτρου συμπαγούς μάζας (m3)			 [			] € / m3

Ολογράφως: ……………………Ευρώ και…………………Λεπτά

### Προμήθεια και διάστρωση φύλλου πολυαιθυλενίου, με αλληλοεπικάλυψη των φύλλων κατά 10 cm

Άνωθεν της εξυγιαντικής στρώσης του εδάφους και κάτωθεν του σκυροδέματος καθαριότητας τοποθετείται μεμβράνη προστασίας η οποία αποτελείται από φύλλα πολυαιθυλενίου (195 g/m²). Τα φύλλα πολυαιθυλενίου θα αλληλεπικαλύπτονται κατ’ ελάχιστον 100mm και θα σφραγίζονται με ειδικές ταινίες από βινυλικό καουτσούκ.

Στην δαπάνη περιλαμβάνεται η προμήθεια και διάστρωση των φύλλων πολυαιθυλενίου.

Πέραν των αναφερόμενων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μηχανικά μέσα, υλικά και μικροϋλικά, οι δαπάνες για τον εξοπλισμό εφαρμογής, οι αμοιβές και οι πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές του εργατοτεχνικού προσωπικού του Υπεργολάβου τα γενικά έξοδα και το όφελος του Υπεργολάβου και κάθε άλλη δαπάνη αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση της εργασίας, σύμφωνα με τα Συμβατικά τεύχη και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Τιμή ενός τετραγωνικού μέτρου καλυπτόμενης επιφάνειας (m2) [ ] € / m2

Ολογράφως: ……………………Ευρώ και…………………Λεπτά

### Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m και βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)

- Επί της διαμορφωμένης επιφάνειας κατασκευή μιας στρώσης υπόβασης πάχους 10 cm, από αμμοχαλικώδες υλικό τύπου Ι κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-03-03-00:2009. Το υλικό θα συμπυκνωθεί σε ποσοστό ≥ 98% κατά AASHTO T180D και θα πρέπει να επιτευχθεί μέτρο παραμόρφωσης Ε2>60ΜPa. O έλεγχος συμπύκνωσης θα γίνεται με δοκιμές φορτιζόμενης πλάκας (τουλάχιστον 2) και θα πρέπει να επιτυγχάνεται Ε2/Ε1≤ 2.2 (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00:2009).

- Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρώματος πάχους 10 cm η καθεμιά, από αμμοχαλικώδες υλικό τύπου Ι κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-03-03-00:2009. Το υλικό θα συμπυκνωθεί σε ποσοστό ≥ 98% κατά AASHTO T180D και θα πρέπει να επιτευχθεί μέτρο παραμόρφωσης Ε2>120ΜPa. O έλεγχος συμπύκνωσης θα γίνεται με δοκιμές συμπύκνωσης με την μέθοδο κώνου άμμου ενώ το μέτρο παραμόρφωσης θα ελέγχεται με δοκιμές φορτιζόμενης πλάκας (τουλάχιστον 2) και θα πρέπει να επιτυγχάνεται Ε2/Ε1≤ 2.2 (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00:2009).

Επισημαίνεται ότι πριν τη διάστρωση της τελευταίας στρώσης υπόβασης θα έχουν κατασκευαστεί στον περιβάλλοντα χώρο όλες οι H/M εγκαταστάσεις και τα σχετικά δίκτυα και οδεύσεις, καθώς και τα φρεάτια που προβλέπονται σύμφωνα με τα σχέδια της η/μ μελέτης εφαρμογής του έργου.

Στην εργασία περιλαμβάνεται η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, διάστρωση κατά στρώματα 10 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση του υλικού η οποία θα επιτυγχάνεται με κατάλληλο οδοστρωτήρα.

Ο εργολάβος του έργου έχει την υποχρέωση πριν την κατασκευή της στρώσης του ασφαλτοτάπητα, να διαμορφώσει την νέα υπόβαση ώστε:

- Να τηρηθούν τα τελικά υψόμετρα της μελέτης.

- Το τελικό πάχος της στρώσης του 3Α (σωστά συμπιεσμένης) να είναι παντού τουλάχιστον 30 cm και η άνω επιφάνεια αυτής τελείως επίπεδη και καθαρή.

Η άνω επιφάνεια που προκύπτει μετά την πλήρη κατασκευή της υπόβασης από 3Α θα ανταποκρίνεται επακριβώς προς την επιφάνεια - υψόμετρα της μελέτης και δεν θα παρουσιάζει υψομετρικές αποκλίσεις (κυματισμοί – κοιλότητες) μεγαλύτερες από 15 mm.

Ισχύουν και τα αναφερόμενα στο σχετικό άρθρο των επιχώσεων με θραυστό υλικό.

Προβλέπεται η τακτική και συνεχής λήψη δοκιμίων από διάφορες θέσεις της κατασκευής της επίχωσης ή της εξυγίανσης, σύμφωνα και με τις οδηγίες του επιβλέποντα μηχανικού και τις απαιτούμενες προδιαγραφές προκειμένου να σταλούν σε κατάλληλα εργαστήρια ώστε να διαπιστωθεί η ποιότητα του υλικού και η ορθότητα της συμπύκνωσης.

Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μηχανικά μέσα, υλικά και μικροϋλικά, οι δαπάνες για τον εξοπλισμό εφαρμογής, οι αμοιβές και οι πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές του εργατοτεχνικού προσωπικού του Υπεργολάβου, τα γενικά έξοδα και το όφελος του Υπεργολάβου και κάθε άλλη δαπάνη αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση της εργασίας σύμφωνα με τα Συμβατικά τεύχη και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Τιμή ανά m3 συμπαγούς μάζας (m3)					[			] € / m3

Ολογράφως: ……………………Ευρώ και…………………Λεπτά

### Οδοστρωσία (ασφαλτόστρωση)

Στο παρών άρθρο περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες κατασκευής οδοστρωμάτων:

- Ασφαλτική προεπάλειψη:

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.),

- ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση,

- η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο διανομέα ασφάλτου (Federal),

- η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),

- η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή προμήθειας και μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης.

- Κατασκευή μιας στρώσης ασφαλτοτάπητα (στρώση βάσης) πάχους 6 cm (κατηγορίας ΑΣ 31,5 κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-03-11-04:2009)

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης συμπιεσμένου πάχους, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 31,5 (άσφαλτος τύπου 50/70pen), σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος

- η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως

- η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher

- η σταλία των μεταφορικών μέσων

- η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα

- η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.

- Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματούμενης ασφάλτου

- Κατασκευή μιας επιφανειακής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 4 cm (κατηγορίας ΑΣ 12,5 κατά ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-11-04:2009)

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 4 cm, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 (άσφαλτος τύπου 50/70pen), σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος

- η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως

- η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher

- η σταλία των μεταφορικών μέσων

- η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώστε να προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα

- η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.

- Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου

Πέραν των αναφερόμενων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μηχανικά μέσα, υλικά και μικροϋλικά, οι δαπάνες για τον εξοπλισμό εφαρμογής, οι αμοιβές και οι πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές του εργατοτεχνικού προσωπικού του Υπεργολάβου τα γενικά έξοδα και το όφελος του Υπεργολάβου και κάθε άλλη δαπάνη αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση της εργασίας, σύμφωνα με τα Συμβατικά τεύχη και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)					[			] € / m2

Ολογράφως: ……………………Ευρώ και…………………Λεπτά

## ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

### Κατασκευή σκυροδέματος καθαριότητας κατηγορίας C12/15, σύμφωνα με την στατική μελέτη

Στην εργασία αυτή περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά στον χώρο του εργοταξίου και άντληση του άοπλου σκυροδέματος κατηγορίας C12/15, η κατασκευή των ξυλοτύπων και η σκυροδέτηση των κατασκευών σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, τις τεχνικές προδιαγραφές, και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μηχανικά μέσα, υλικά και μικροϋλικά, οι δαπάνες για τον εξοπλισμό εφαρμογής, οι αμοιβές και οι πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές του εργατοτεχνικού προσωπικού του Υπεργολάβου τα γενικά έξοδα και το όφελος του Υπεργολάβου και κάθε άλλη δαπάνη αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση της εργασίας σύμφωνα με τα Συμβατικά τεύχη και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)						[			] € / m3

Ολογράφως: ……………………Ευρώ και…………………Λεπτά

### Κατασκευή θεμελίωσης φέροντος οργανισμού (κοιτόστρωση & εδαφόπλακων) από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 (Προμήθεια σκυροδέματος, εργασίες ξυλοτύπων και σκυροδέτηση)

Αντικείμενο του παρόντος είναι η Προμήθεια σκυροδέματος, οι εργασίες ξυλοτύπων και η σκυροδέτηση της θεμελίωσης του φέροντος οργανισμού της εξέδρας, από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας αντοχής C30/37 και χάλυβα οπλισμού κατηγορίας Β500C. (Η προμήθεια και τοποθέτηση του σιδηρού οπλισμού δεν είναι αντικείμενο του παρόντος άρθρου, βλ άρθρο 2.4). Άνωθεν της κοιτόστρωσης πάχους 90cm θα κατασκευαστεί πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος ποιότητας σύμφωνα με την στατική μελέτη, πάχους 15cm.
Επιπρόσθετα μπροστά από την κοιτόστρωση θα κατασκευαστεί πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος κατηγορίας αντοχής C30/37 και χάλυβα οπλισμού κατηγορίας Β500C., πάχους 25cm, όπου θα σταθμεύουν τα μηχανήματα Straddle carriers.

Θα τηρηθούν αυστηρά τα σχέδια της μελέτης, η σχετική νομοθεσία, οι κανονισμοί και οι σχετικές προδιαγραφές οπλισμένου σκυροδέματος (ξυλότυποι, σκυροδέτηση, οπλισμός, δοκίμια κλπ.). Πριν την σκυροδέτηση απαιτείται η έγκριση του επιβλέποντα μηχανικού του έργου.

Η παρούσα τιμή είναι ανεξάρτητη της μορφής και του μεγέθους των προς κατασκευή στοιχείων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και περιλαμβάνει κάθε είδους προσαυξήσεις τιμής για τυχόν πρόσθετες δυσκολίες, ξυλοτύπων μικροκατασκευών ή ενσωματωμένων άλλων υλικών ή οπών γενικά οποιασδήποτε διαμέτρου και οποιουδήποτε αριθμού οι οποίες πρόκειται να προβλεφθούν επί των φερόντων ή μη στοιχείων, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για τα υλικά και την εργασία σφράγισης των μουρέλων των ξυλοτύπων.

Στο τίμημα του παρόντος περιλαμβάνονται:

- η δαπάνη προμήθειας, μεταφοράς κατεργασίας και τοποθέτησης σιδηρού οπλισμού σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του δομικού χάλυβα, η κατεργασία του, όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά (σύρμα, κατάλληλοι αποστατήρες κ.λπ..), οι δαπάνες για τον εξοπλισμό κατεργασίας και εφαρμογής, η χρήση γερανοφόρου οχήματος οι αμοιβές και οι ασφαλιστικές εισφορές του εργατοτεχνικού προσωπικού του Υπεργολάβου και κάθε άλλη δαπάνη αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση της εργασίας σύμφωνα με τα Συμβατικά Τεύχη και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

- η δαπάνη για την προμήθεια και προσκόμιση όλων των απαιτούμενων υλικών για την κατασκευή των ξυλοτύπων καθώς και η φθορά και η απομείωση τους, η δαπάνη σύνθεσης, αποσύνθεσης και απομάκρυνσης των ξυλοτύπων με τα φέροντα ικριώματα και τα τυχόν ικριώματα κυκλοφορίας του προσωπικού.

- η δαπάνη προμήθειας, μεταφοράς, και άντλησης του σκυροδέματος από το εργοστάσιο παραγωγής στο χώρο του έργου, σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη στοιχείων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, τις τεχνικές προδιαγραφές, και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

- η δαπάνη μεταφοράς του σκυροδέματος προς κάθε κατεύθυνση μέσα στον χώρο του εργοταξίου προς διάστρωση με μονότροχα αμαξίδια (καρότσια), η δαπάνη διάστρωσης του σκυροδέματος καθώς και η δαπάνη συμπύκνωσης μέσα στους ξυλοτύπους με μηχανική δόνηση, η δαπάνη διαβροχής και γενικά προστασίας του διαστρωθέντος σκυροδέματος μέχρι πήξης αυτού, Αποκατάσταση οπών και ρηγματώσεων των δομικών στοιχείων σκυροδέματος μετά την απομάκρυνση των ξυλοτύπων

- η δαπάνη αποκατάστασης φθορών που τυχόν έγιναν κατά την αφαίρεση των ξυλοτύπων,

- η δαπάνη επιμελημένης καθαριότητας μετά την απομάκρυνση των ξυλοτύπων όλων των διαστρωθέντων τμημάτων του έργου από διασκορπισμένα τεμάχια σκυροδέματος και αδρανή υλικά και τεμάχια ξύλων,

- η δαπάνη για παραμένοντες ξυλοτύπους, για φαλτσογωνιές κ.λπ. μικροϋλικά,

- τα κάθε είδους μέτρα που απαιτούνται για την ασφάλεια της κατασκευής, των εργαζομένων και του κοινού, σύμφωνα με τη μελέτη και με τις υποδείξεις του επιβλέποντα, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη έστω και μη ρητά κατονομαζόμενη αλλά απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή των ξυλοτύπων και τη διάστρωση του σκυροδέματος

Επισημαίνεται επίσης ότι πριν τις σκυροδετήσεις θα πρέπει να έχει κληθεί από τον εργολάβο, εφόσον απαιτείται, για αυτοψία ο ελεγκτής δόμησης όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Ο εργολάβος οφείλει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε ο ελεγκτής δόμησης να κληθεί εγκαίρως χωρίς να παρουσιαστεί ουδεμία καθυστέρηση σε σχέση με το συμβατικό χρονοδιάγραμμα του έργου.

Στη φάση της σκυροδέτησης τοποθετούνται και ενσωματώνονται τα προβλεπόμενα αγκύρια για την στήριξη της ανωδομής της πλατφόρμας, σύμφωνα με τα σχέδια και την στατική μελέτη του έργου.

Επισημαίνεται επίσης ότι πριν την σκυροδέτηση θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν όλες οι διελεύσεις των η/μ δικτύων και να τοποθετηθούν οι προβλεπόμενες σωληνώσεις κλπ., σύμφωνα με την η/μ μελέτη εφαρμογής. Επίσης προβλέπεται η κατασκευή θεμελιακής γείωσης, όπως αναφέρεται σχετικά στην ηλεκτρομηχανολογική μελέτη εφαρμογής του έργου.

Τονίζεται ότι η επιφάνεια της επίχωσης - εξυγίανσης θα είναι τελείως επίπεδη, οριζόντια, συμπυκνωμένη και καθαρή ώστε να διαστρωθεί το άοπλο σκυρόδεμα.

Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μηχανικά μέσα, υλικά και μικροϋλικά, οι δαπάνες για τον εξοπλισμό εφαρμογής, οι αμοιβές και οι πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές του εργατοτεχνικού προσωπικού του Υπεργολάβου τα γενικά έξοδα και το όφελος του Υπεργολάβου και κάθε άλλη δαπάνη αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση της εργασίας σύμφωνα με τα Συμβατικά τεύχη και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Τιμή ανά m3 συμπαγούς μάζας (m3)					[			] € / m3

Ολογράφως: ……………………Ευρώ και…………………Λεπτά

### Κατασκευή τοιχίου προστασίας από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 (Προμήθεια σκυροδέματος, εργασίες ξυλοτύπων και σκυροδέτηση)

Αντικείμενο του παρόντος είναι η Προμήθεια σκυροδέματος, οι εργασίες ξυλοτύπων και η σκυροδέτηση του τοιχίου προστασίας, από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας αντοχής C30/37 και χάλυβα οπλισμού κατηγορίας Β500C. (Η προμήθεια και τοποθέτηση του σιδηρού οπλισμού δεν είναι αντικείμενο του παρόντος άρθρου, βλ άρθρο 2.5)

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την παράγραφο 2.3

Τιμή ανά m3 συμπαγούς μάζας (m3)					[			] € / m3

Ολογράφως: ……………………Ευρώ και…………………Λεπτά

### Προμήθεια και τοποθέτηση Σιδηρού Οπλισμού από χάλυβα κατηγορίας Β500C για την κατασκευή της θεμελίωσης του φέροντος οργανισμού (κοιτόστρωση) καθώς και της εδαφόπλακας στάθμευσης.

Αντικείμενο του παρόντος είναι η Προμήθεια και τοποθέτηση Σιδηρού Οπλισμού από χάλυβα κατηγορίας Β500C της θεμελίωσης της εξέδρας, και της εδαφόπλακας στάθμευσης από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας αντοχής C30/37 και χάλυβα οπλισμού κατηγορίας Β500C.

Θα τηρηθούν αυστηρά τα σχέδια της μελέτης, η σχετική νομοθεσία, οι κανονισμοί και οι σχετικές προδιαγραφές οπλισμένου σκυροδέματος (ξυλότυποι, σκυροδέτηση, οπλισμός, δοκίμια κλπ.). Πριν την σκυροδέτηση απαιτείται η έγκριση του επιβλέποντα μηχανικού του έργου.

Η παρούσα τιμή είναι ανεξάρτητη της μορφής και του μεγέθους των προς κατασκευή στοιχείων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και περιλαμβάνει κάθε είδους προσαυξήσεις τιμής για τυχόν πρόσθετες δυσκολίες, οπλισμών μικροκατασκευών ή ενσωματωμένων άλλων υλικών ή οπών γενικά οποιασδήποτε διαμέτρου και οποιουδήποτε αριθμού οι οποίες πρόκειται να προβλεφθούν επί των φερόντων ή μη στοιχείων.

Στο τίμημα του παρόντος περιλαμβάνονται:

- η δαπάνη προμήθειας, μεταφοράς κατεργασίας και τοποθέτησης σιδηρού οπλισμού σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του δομικού χάλυβα, η κατεργασία του, όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά (σύρμα, κατάλληλοι αποστατήρες κ.λπ..), οι δαπάνες για τον εξοπλισμό κατεργασίας και εφαρμογής, η χρήση γερανοφόρου οχήματος οι αμοιβές και οι ασφαλιστικές εισφορές του εργατοτεχνικού προσωπικού του Υπεργολάβου και κάθε άλλη δαπάνη αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση της εργασίας σύμφωνα με τα Συμβατικά Τεύχη και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

- η δαπάνη για παραμένοντες ξυλοτύπους, για φαλτσογωνιές κ.λπ. μικροϋλικά,

- τα κάθε είδους μέτρα που απαιτούνται για την ασφάλεια της κατασκευής, των εργαζομένων και του κοινού, σύμφωνα με τη μελέτη και με τις υποδείξεις του επιβλέποντα, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη έστω και μη ρητά κατονομαζόμενη αλλά απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή των ξυλοτύπων και τη διάστρωση του σκυροδέματος

Στη φάση της τοποθέτησης οπλισμού τοποθετούνται και ενσωματώνονται τα προβλεπόμενα αγκύρια για την στήριξη της ανωδομής της πλατφόρμας, σύμφωνα με τα σχέδια και την στατική μελέτη του έργου.

Επισημαίνεται επίσης ότι πριν την σκυροδέτηση θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν όλες οι διελεύσεις των η/μ δικτύων και να τοποθετηθούν οι προβλεπόμενες σωληνώσεις κλπ., σύμφωνα με την η/μ μελέτη εφαρμογής. Επίσης προβλέπεται η κατασκευή θεμελιακής γείωσης, όπως αναφέρεται σχετικά στην ηλεκτρομηχανολογική μελέτη εφαρμογής του έργου.

Τονίζεται ότι η επιφάνεια της επίχωσης - εξυγίανσης θα είναι τελείως επίπεδη, οριζόντια, συμπυκνωμένη και καθαρή ώστε να διαστρωθεί το άοπλο σκυρόδεμα.

Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μηχανικά μέσα, υλικά και μικροϋλικά, οι δαπάνες για τον εξοπλισμό εφαρμογής, οι αμοιβές και οι πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές του εργατοτεχνικού προσωπικού του Υπεργολάβου τα γενικά έξοδα και το όφελος του Υπεργολάβου και κάθε άλλη δαπάνη αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση της εργασίας σύμφωνα με τα Συμβατικά τεύχη και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Τιμή ανά m3 συμπαγούς μάζας (m3)					[			] € / m3

Ολογράφως: ……………………Ευρώ και…………………Λεπτά

### Κατασκευή τοιχίου προστασίας - χάλυβα οπλισμού κατηγορίας Β500C

Αντικείμενο του παρόντος είναι η Προμήθεια και τοποθέτηση Σιδηρού Οπλισμού από χάλυβα κατηγορίας Β500C του τοιχίου προστασίας, από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας αντοχής C30/37 και χάλυβα οπλισμού κατηγορίας Β500C.

Θα τηρηθούν αυστηρά τα σχέδια της μελέτης, η σχετική νομοθεσία, οι κανονισμοί και οι σχετικές προδιαγραφές οπλισμένου σκυροδέματος (ξυλότυποι, σκυροδέτηση, οπλισμός, δοκίμια κλπ.). Πριν την σκυροδέτηση απαιτείται η έγκριση του επιβλέποντα μηχανικού του έργου.

Η παρούσα τιμή είναι ανεξάρτητη της μορφής και του μεγέθους των προς κατασκευή στοιχείων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και περιλαμβάνει κάθε είδους προσαυξήσεις τιμής για τυχόν πρόσθετες δυσκολίες, οπλισμών μικροκατασκευών ή ενσωματωμένων άλλων υλικών ή οπών γενικά οποιασδήποτε διαμέτρου και οποιουδήποτε αριθμού οι οποίες πρόκειται να προβλεφθούν επί των φερόντων ή μη στοιχείων.

Στο τίμημα του παρόντος περιλαμβάνονται:

- η δαπάνη προμήθειας, μεταφοράς κατεργασίας και τοποθέτησης σιδηρού οπλισμού σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του δομικού χάλυβα, η κατεργασία του, όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά (σύρμα, κατάλληλοι αποστατήρες κ.λπ..), οι δαπάνες για τον εξοπλισμό κατεργασίας και εφαρμογής, η χρήση γερανοφόρου οχήματος οι αμοιβές και οι ασφαλιστικές εισφορές του εργατοτεχνικού προσωπικού του Υπεργολάβου και κάθε άλλη δαπάνη αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση της εργασίας σύμφωνα με τα Συμβατικά Τεύχη και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

- η δαπάνη για παραμένοντες ξυλοτύπους, για φαλτσογωνιές κ.λπ. μικροϋλικά,

- τα κάθε είδους μέτρα που απαιτούνται για την ασφάλεια της κατασκευής, των εργαζομένων και του κοινού, σύμφωνα με τη μελέτη και με τις υποδείξεις του επιβλέποντα, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη έστω και μη ρητά κατονομαζόμενη αλλά απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή των ξυλοτύπων και τη διάστρωση του σκυροδέματος

Στη φάση της τοποθέτησης οπλισμού τοποθετούνται και ενσωματώνονται τα προβλεπόμενα αγκύρια για την στήριξη της ανωδομής της πλατφόρμας, σύμφωνα με τα σχέδια και την στατική μελέτη του έργου.

Επισημαίνεται επίσης ότι πριν την σκυροδέτηση θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν όλες οι διελεύσεις των η/μ δικτύων και να τοποθετηθούν οι προβλεπόμενες σωληνώσεις κλπ., σύμφωνα με την η/μ μελέτη εφαρμογής. Επίσης προβλέπεται η κατασκευή θεμελιακής γείωσης, όπως αναφέρεται σχετικά στην ηλεκτρομηχανολογική μελέτη εφαρμογής του έργου.

Τονίζεται ότι η επιφάνεια της επίχωσης - εξυγίανσης θα είναι τελείως επίπεδη, οριζόντια, συμπυκνωμένη και καθαρή ώστε να διαστρωθεί το άοπλο σκυρόδεμα.

Πέραν των αναφερομένων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μηχανικά μέσα, υλικά και μικροϋλικά, οι δαπάνες για τον εξοπλισμό εφαρμογής, οι αμοιβές και οι πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές του εργατοτεχνικού προσωπικού του Υπεργολάβου τα γενικά έξοδα και το όφελος του Υπεργολάβου και κάθε άλλη δαπάνη αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση της εργασίας σύμφωνα με τα Συμβατικά τεύχη και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Τιμή ανά m3 συμπαγούς μάζας (m3)					[			] € / m3

Ολογράφως: ……………………Ευρώ και…………………Λεπτά

### Πλήρης Κατασκευή Φρεατοπάσσαλων Ø80, συμπεριλαμβανομένου του μπεντονίτη - 23m

Κατασκευή έγχυτου πάσσαλου (φρεατοπάσσαλου) μήκους 23μ. από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας σύμφωνα με την στατική μελέτη, σε έδαφος οποιασδήποτε σύστασης, σε οποιοδήποτε βάθος από την επιφάνεια του εδάφους, εν ξηρώ ή μέσα σε νερό, με οποιοδήποτε σύστημα, υπό την προϋπόθεση να εξασφαλίζονται η προβλεπόμενη από τη μελέτη ποιότητα σκυροδέματος και οι προβλεπόμενοι οπλισμοί, η διάμετρος και η έδραση του πασσάλου καθώς και η επικάλυψη του σιδηροπλισμού. Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-01-01-00 "Πάσσαλοι δι' εκσκαφής (έγχυτοι) ".

Στις τιμές μονάδας (ανά διατομή πασσάλου) περιλαμβάνονται:

- η προσκόμιση, εγκατάσταση, λειτουργία και αποκόμιση μηχανημάτων διάτρησης πασσάλων και λοιπού απαιτούμενου βοηθητικού εξοπλισμού και μέσων,

- οι τοπικές μετακινήσεις του διατρητικού και λοιπού εξοπλισμού, από θέση σε θέση κατασκευής εγχύτων πασσάλων,

- η διαμόρφωση δαπέδων εργασίας καταλλήλων για την προσέγγιση και λειτουργία του διατρητικού εξοπλισμού,

- η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση επιφανειακών ή/και υπογείων υδάτων,

- η συλλογή, αποκομιδή και απόθεση των προϊόντων διάτρησης ορυγμάτων και η απομάκρυνσή τους από το εργοτάξιο,

- η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και έγχυση εντός της οπής σκυροδέματος κατηγορίας C25/30, με χρήση τσιμέντου τύπου ΙV ανθεκτικού στα θειικά (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 244/80), όταν τα χημικά χαρακτηριστικά του εδάφους το επιβάλλουν,

- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, κατηγορίας και διαμόρφωσης σύμφωνα με τη μελέτη, προσέγγιση στη θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων",

- η χρήση ανασυρομένων σωλήνων καθοδήγησης του σκυροδέματος εντός της οπής (tremmie pipes),

- η τυχόν απαιτούμενη συμπλήρωση της οπής του πασσάλου με κοκκώδες υλικό (φουγάρο),

- η χρήση μπεντονίτη κατά τη διάτρηση για την αποφυγή κατάπτωσης των παρειών του διατρήματος,

- η διασωλήνωση της οπής του πασσάλου με μεταλλικό μανδύα.

Στις τιμές περιλαμβάνονται ανηγμένα:

- Οι δαπάνες μίας δοκιμαστικής φόρτισης σε οποιοδήποτε πάσσαλο κατά την φάση της κατασκευής του έργου προς επιβεβαίωση των υπολογιστικών προβλέψεων της γεωτεχνικής μελέτης.

- Οι δαπάνες δοκιμής ακεραιότητας σε  όλους τους πασσάλους (pileintegritytest).

- Οι δαπάνες συγκέντρωσης, παρουσίασης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των παραπάνω ελέγχων.

Στην τιμή γενικά περιλαμβάνονται η διάτρηση των οπών, ο οπλισμός και όλες οι εργασίες, τα υλικά, τα μηχανήματα, οι δοκιμές και τα συμπληρωματικά έργα που απαιτούνται για την ορθή και βάσει της μελέτης εκτέλεση της εργασίας κατασκευής των πασσάλων θεμελίωσης και σύμφωνα με τις εκάστοτε εν ισχύει προδιαγραφές (ΕΛΟΤ, ΕΝ κλπ)

Τιμή ανά m μήκους πασσάλου (m)					[			] € / m

Ολογράφως: ……………………Ευρώ και…………………Λεπτά

## ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

### Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικού φέροντος σκελετού της πλατφόρμας από φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm

Μεταλλικές κατασκευές από μορφοσίδηρο ποιότητας S235 για μικρές κλειστές διατομές (SHS, CHS), και ποιότητας S275 για ανοιχτές διατομές (IPE, HEB, HEA, UPN κλπ.), σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3 και την μελέτη εφαρμογής οποιασδήποτε διατομής, μορφής, θέσεως και στάθμης από το έδαφος για την κατασκευή των στύλων, των δοκών, των τεγίδων των μηκίδων και αντιανεμίων συνδέσμων και όλων γενικά των στοιχείων – διατομών κοχλιωμένες ή συγκολλημένες στο εργοστάσιο, συμπεριλαμβανομένων των αγκυρίων έδρασης και γενικά όποιας σιδηροκατασκευής απαιτηθεί στο παρόν έργο, σύμφωνα με τα γενικά και λεπτομερειακά κατασκευαστικά σχέδια της μελέτης εφαρμογής.

Στην δαπάνη του παρόντος περιλαμβάνονται:

- Κάθε δαπάνη για την προμήθεια, μεταφορά, κοπή και μόρφωση, πολλαπλή σύνδεση μέσω κοχλιοφόρων ήλων ή ηλεκτροσυγκόλλησης, φθορά και απομείωση, για όλα εν γένει τα υλικά κατασκευής και τοποθέτησης, στερέωσης, ανάρτησης, λειτουργίας και παράδοσης της κατασκευής, η δαπάνη όλων των απαιτούμενων ανυψωτικών και άλλων μηχανημάτων, η δαπάνη ικριωμάτων, η δαπάνη κάθε ελέγχου αντοχής, εργαστηριακής ή εργοταξιακής, υλικών και εργασίας, τα έξοδα και το όφελος του Υπεργολάβου καθώς και η δαπάνη για τη σύνταξη των αναλυτικών φύλλων κοπής (shopdrawings). Τα αναλυτικά φύλλα κοπής πρέπει να ετοιμαστούν από τον υπεργολάβο και να υποβληθούν στον Εργοδότη για τελική έγκριση.

- Όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, οι δαπάνες για τον εξοπλισμό εφαρμογής, οι αμοιβές και οι ασφαλιστικές εισφορές του εργατοτεχνικού προσωπικού του Υπεργολάβου, τα έξοδα και το όφελος του Υπεργολάβου και κάθε άλλη δαπάνη αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση της εργασίας, σύμφωνα με τα Συμβατικά Τεύχη και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης

- Στην τιμή περιλαμβάνονται οι κοχλίες, ροδέλες-περικόχλια και όλα τα μέσα σύνδεσης τα οποία θα είναι σύμφωνα με τη μελέτη και τις αντίστοιχες προδιαγραφές. Επίσης περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, οι δαπάνες για τον εξοπλισμό εφαρμογής, οι αμοιβές και οι ασφαλιστικές εισφορές του εργατοτεχνικού προσωπικού του Υπεργολάβου και κάθε άλλη δαπάνη αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση της εργασίας σύμφωνα με τα Συμβατικά Τεύχη και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

- Τέλος περιλαμβάνεται και η προμήθεια και τοποθέτηση των αγκυρόβιδων έδρασης των στύλων. Κατά την εξέλιξη των εργασιών κατασκευής ξυλοτύπου και τοποθέτησης σιδηρού οπλισμού, θα πρέπει με την καθοδήγηση τοπογράφου μηχανικού, που βαρύνει τον υπεργολάβο, να τοποθετηθούν και στερεωθούν κατάλληλα προς αποφυγή μετακινήσεων οι βάσεις με τις αγκυρόβιδες εντός του σιδηρού οπλισμού των υποκόλωνων.

Στην τιμή του παρόντος δεν περιλαμβάνονται:

- Το σύστημα βαφής, τιμολογείται χωριστά σε διαφορετικό άρθρο.

Κατά το στάδιο κατασκευής του σκελετού του κτιρίου στο εργοστάσιο του προμηθευτή θα υπάρξουν επισκέψεις και έλεγχοι των υπεύθυνων επιβλεπόντων μηχανικών του έργου, προκειμένου να διαπιστωθεί η πρόοδος των εργασιών, η ποιότητα της κατασκευής και η τήρηση των σχετικών προδιαγραφών κατά τα διάφορα στάδια της κατασκευής του σκελετού ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στο έργο και προβλήματα ποιότητας της κατασκευής.

Επίσης θα προσκομισθούν από τον κατασκευαστή του μεταλλικού σκελετού του κτιρίου τα απαραίτητα από τη νομοθεσία πιστοποιητικά υλικών από τους αντίστοιχους προμηθευτές αυτών.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, οι δαπάνες για τον εξοπλισμό εφαρμογής, για τη διαμόρφωση οπών, για την ενσωμάτωση υποδομών διελεύσεων Η/Μ δικτύων, η χρήση γερανοφόρων οχημάτων, οι αμοιβές και οι ασφαλιστικές εισφορές του εργατοτεχνικού προσωπικού του Υπεργολάβου και κάθε άλλη δαπάνη αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση της εργασίας σύμφωνα με τα Συμβατικά Τεύχη και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Τιμή ενός κιλού (kg)							[			] € / kg

Ολογράφως: ……………………Ευρώ και…………………Λεπτά

### Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικού φέροντος σκελετού της πλατφόρμας από φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm

Μεταλλικές κατασκευές από μορφοσίδηρο ποιότητας S235 για μικρές κλειστές διατομές (SHS, CHS), και ποιότητας S275 για ανοιχτές διατομές (IPE, HEB, HEA, UPN κλπ.), σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3 και την μελέτη εφαρμογής οποιασδήποτε διατομής, μορφής, θέσεως και στάθμης από το έδαφος για την κατασκευή των στύλων, των δοκών, των τεγίδων των μηκίδων και αντιανεμίων συνδέσμων και όλων γενικά των στοιχείων – διατομών κοχλιωμένες ή συγκολλημένες στο εργοστάσιο, συμπεριλαμβανομένων των αγκυρίων έδρασης και γενικά όποιας σιδηροκατασκευής απαιτηθεί στο παρόν έργο, σύμφωνα με τα γενικά και λεπτομερειακά κατασκευαστικά σχέδια της μελέτης εφαρμογής.

Στην δαπάνη του παρόντος περιλαμβάνονται:

- Κάθε δαπάνη για την προμήθεια, μεταφορά, κοπή και μόρφωση, πολλαπλή σύνδεση μέσω κοχλιοφόρων ήλων ή ηλεκτροσυγκόλλησης, φθορά και απομείωση, για όλα εν γένει τα υλικά κατασκευής και τοποθέτησης, στερέωσης, ανάρτησης, λειτουργίας και παράδοσης της κατασκευής, η δαπάνη όλων των απαιτούμενων ανυψωτικών και άλλων μηχανημάτων, η δαπάνη ικριωμάτων, η δαπάνη κάθε ελέγχου αντοχής, εργαστηριακής ή εργοταξιακής, υλικών και εργασίας, τα έξοδα και το όφελος του Υπεργολάβου καθώς και η δαπάνη για τη σύνταξη των αναλυτικών φύλλων κοπής (shopdrawings). Τα αναλυτικά φύλλα κοπής πρέπει να ετοιμαστούν από τον υπεργολάβο και να υποβληθούν στον Εργοδότη για τελική έγκριση.

- Όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, οι δαπάνες για τον εξοπλισμό εφαρμογής, οι αμοιβές και οι ασφαλιστικές εισφορές του εργατοτεχνικού προσωπικού του Υπεργολάβου, τα έξοδα και το όφελος του Υπεργολάβου και κάθε άλλη δαπάνη αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση της εργασίας, σύμφωνα με τα Συμβατικά Τεύχη και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης

- Στην τιμή περιλαμβάνονται οι κοχλίες, ροδέλες-περικόχλια και όλα τα μέσα σύνδεσης τα οποία θα είναι σύμφωνα με τη μελέτη και τις αντίστοιχες προδιαγραφές. Επίσης περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, οι δαπάνες για τον εξοπλισμό εφαρμογής, οι αμοιβές και οι ασφαλιστικές εισφορές του εργατοτεχνικού προσωπικού του Υπεργολάβου και κάθε άλλη δαπάνη αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση της εργασίας σύμφωνα με τα Συμβατικά Τεύχη και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

- Τέλος περιλαμβάνεται και η προμήθεια και τοποθέτηση των αγκυρόβιδων έδρασης των στύλων. Κατά την εξέλιξη των εργασιών κατασκευής ξυλοτύπου και τοποθέτησης σιδηρού οπλισμού, θα πρέπει με την καθοδήγηση τοπογράφου μηχανικού, που βαρύνει τον υπεργολάβο, να τοποθετηθούν και στερεωθούν κατάλληλα προς αποφυγή μετακινήσεων οι βάσεις με τις αγκυρόβιδες εντός του σιδηρού οπλισμού των υποκόλωνων.

Στην τιμή του παρόντος δεν περιλαμβάνονται:

- Το σύστημα βαφής, τιμολογείται χωριστά σε διαφορετικό άρθρο.

Κατά το στάδιο κατασκευής του σκελετού του κτιρίου στο εργοστάσιο του προμηθευτή θα υπάρξουν επισκέψεις και έλεγχοι των υπεύθυνων επιβλεπόντων μηχανικών του έργου, προκειμένου να διαπιστωθεί η πρόοδος των εργασιών, η ποιότητα της κατασκευής και η τήρηση των σχετικών προδιαγραφών κατά τα διάφορα στάδια της κατασκευής του σκελετού ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στο έργο και προβλήματα ποιότητας της κατασκευής.

Επίσης θα προσκομισθούν από τον κατασκευαστή του μεταλλικού σκελετού του κτιρίου τα απαραίτητα από τη νομοθεσία πιστοποιητικά υλικών από τους αντίστοιχους προμηθευτές αυτών.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, οι δαπάνες για τον εξοπλισμό εφαρμογής, για τη διαμόρφωση οπών, για την ενσωμάτωση υποδομών διελεύσεων Η/Μ δικτύων, η χρήση γερανοφόρων οχημάτων, οι αμοιβές και οι ασφαλιστικές εισφορές του εργατοτεχνικού προσωπικού του Υπεργολάβου και κάθε άλλη δαπάνη αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση της εργασίας σύμφωνα με τα Συμβατικά Τεύχη και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Τιμή ενός κιλού (kg)							[			] € / kg

Ολογράφως: ……………………Ευρώ και…………………Λεπτά

### Επαύξηση τιμής φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς, κοιλοδοκούς λόγω εφαρμογής συστήματος βαφής (πυροβαφή R60min, T550oC & σφραγιστική βαφή) – Κατάταξη C4

Επαύξηση τιμής φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς λόγω εφαρμογής συστήματος βαφής  (πυροβαφή 60min & σφραγιστική βαφή) σύμφωνα με τα παρακάτω:

Αρχικά θα γίνει προετοιμασία των μεταλλικών στοιχείων για να δεχθούν την βαφή (πυράντοχη και σφραγιστική) που θα γίνει με αμμοβολή σε Sa 2 ½ (ISO 8501-1) / SP 10 (SSPC) με γωνιώδες υλικό καθώς και εφαρμογή εποξικού ασταριού φωσφορικού ψευδαργύρου ενδεικτικού τύπου Stancolac 812 Epoxy Primer ή άλλου ισοδύναμου σε πάχος ξηρού υμένα 60μm-75μm με την χρήση του κατάλληλου μηχανήματος airless.

Μετά την προετοιμασία και την εφαρμογή του ασταριού θα ακολουθήσει η εφαρμογή θερμοδιογκούμενη βαφής βάσης διαλύτη τύπου Nullifire SC902 ή άλλου ισοδύναμου, σε πάχος ανάλογο με την μάζα της σιδηράς διατομής ( Section Factor = hp/a), με βάση τους ειδικούς πίνακες του οίκου παραγωγής του υλικού. Το πάχος του επιχρίσματος (κύριος παράγων επιτυχούς πυροπροστασίας) θα εφαρμοστεί αυστηρά όπως προδιαγράφεται από τον προμηθευτικό οίκο και θα ελέγχεται σε όλη την επιφάνεια της κάθε διατομής με ηλεκτρονικό μικρόμετρο για τον έλεγχο επίτευξης του απαιτούμενου πάχους. Η θερμοδιογκούμενη βαφή θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ΕΤΑ (European Technical Approval).

Ακολουθεί η τελική σφραγιστική βαφή με πολυουρεθανικό χρώμα τύπου Stancolac 5008PU Coating ή άλλου ισοδύναμου σε πάχος ξηρού υμένα 2Χ75μm σε απόχρωση RAL7040. Η σφραγιστική στρώση εφαρμόζεται τόσο στα στοιχεία που πυροβάφονται όσο και σε αυτά που δεν πυροβάφονται. Το σύστημα της αντιδιαβρωτικής προστασίας θα είναι κατηγορίας C4Μ, σύμφωνα με το ISO 12944-5, με διάρκεια ζωής >25 έτη, σε χρώμα σύμφωνο με την μελέτη εφαρμογής

Το σύστημα πυράντοχης και σφραγιστικής βαφής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίησης συμβατότητας.

Μετά την ανέγερση των σιδηροκατασκευών θα γίνουν επί τόπου αποκαταστάσεις, σε όσα σημεία θα τραυματισθεί η βαφή σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτικού οίκου.

Το συνεργείο εφαρμογής του επιχρίσματος πυροπροστασίας να είναι πιστοποιημένο από την παραγωγό εταιρεία του προϊόντος ως προς την εφαρμογή του.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, οι δαπάνες για τον εξοπλισμό εφαρμογής, οι αμοιβές και οι ασφαλιστικές εισφορές του εργατοτεχνικού προσωπικού του Υπεργολάβου, τα έξοδα και το όφελος του Υπεργολάβου και κάθε άλλη δαπάνη αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση της εργασίας, σύμφωνα με τα Συμβατικά Τεύχη και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Όλες οι απαιτούμενες εργασίες για το σύστημα βαφής των μεταλλικών στοιχείων (εκτός από την επί τόπου του έργου αποκατάσταση τυχών φθορών στα σημεία όπου τραυματιστεί η βαφή) θα πραγματοποιηθούν στον χώρο του εργοστασίου του υπεργολάβου και όχι επί τόπου του έργου. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εφαρμογής της βαφής, θα πρέπει με ευθύνη του υπεργολάβου να παραδοθούν στον εργοδότη σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής του πάχους των βαφών, σύμφωνα με τους πίνακες της εκάστοτε προμηθεύτριας εταιρίας.

Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει στον επιβλέποντα μηχανικό του έργου τα απαραίτητα πιστοποιητικά των βαφών σύμφωνα με τις προδιαγραφές, τους ισχύοντες κανονισμούς και τους απαιτούμενους δείκτες πυραντίστασης και αντιδιαβρωτικής προστασίας.

Τιμή ενός τόνου (kg)							[			] € / kg

Ολογράφως: ……………………Ευρώ και…………………Λεπτά

### Ειδική τραπεζοειδής γαλβανισμένη λαμαρίνα επικάλυψης, ενδεικτικού τύπου TR55/150 ή ισοδύναμη, πάχους 0.75mm

Προμήθεια και τοποθέτηση τραπεζοειδούς γαλβανισμένης λαμαρίνας για σύμμικτες πλάκες, ενδεικτικού τύπου TR55/150, πάχους 0.75mm από χάλυβα, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3, επί μεταλλικού σκελετού, με επικάλυψη των φύλλων κατά την έννοια των πτυχώσεων ή για πλάτος σύμφωνα με την στατική μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές. Περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά (τραπεζοειδής λαμαρίνα, ειδικά τεμάχια άκρων, ειδικά τεμάχια σύνδεσης, κλπ.) επί τόπου, η δαπάνη χρήσης ανυψωτικών μηχανημάτων, η τοποθέτηση της λαμαρίνας επί υφιστάμενου μεταλλικού σκελετού, η εξασφάλιση της διατμητικής σύνδεσης μέσω των διατμητικών συνδέσμων (δεν περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο άρθρο), καθώς και οποιαδήποτε άλλη εργασία για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, οι δαπάνες για τον εξοπλισμό εφαρμογής, για τη διαμόρφωση οπών, για την ενσωμάτωση υποδομών διελεύσεων Η/Μ δικτύων, η χρήση γερανοφόρων οχημάτων, οι αμοιβές και οι ασφαλιστικές εισφορές του εργατοτεχνικού προσωπικού του Υπεργολάβου και κάθε άλλη δαπάνη αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση της εργασίας σύμφωνα με τα Συμβατικά Τεύχη και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)					[			] € / m2

Ολογράφως: ……………………Ευρώ και…………………Λεπτά

### Ηλεκτροπρεσαριστά πατήματα κλιμακοστασίων, βιδωτά (λάμα 30x3, βροχίδα 15x76, εγκάρσια ράβδο Φ4mm, ειδικές πλευρές από λάμα 70x3) με αντιολισθητικό προφίλ

Προμήθεια και τοποθέτηση πατημάτων κλιμακοστασίων, από σχάρα ηλεκτροπρεσαριστή ενδεικτικού τύπου MAKGRATINGS, ΗΚΠ-Γ΄ ή ισοδύναμου, κατασκευασμένα από δομικό χάλυβα DIN EN 10025 - S235JR, γαλβανισμένα εν θερμώ (EN-ISO 1461), κατάλληλα για κυκλοφορία πεζών σύμφωνα με ISO 14122-3  λόγω της στενής βροχίδας 15x76 mm, αξονική (καθαρή 12x72 mm) και για 1.5 Kn σε περιοχή 100x100 mm με μέγιστο βέλος κάμψης μικρότερο από 6 mm, για  καθαρό άνοιγμα  1200 mm, με διατομή λάμας  30x3 mm, εγκάρσια ίσια ράβδο Φ4,0mm, με ειδικές πλευρές από λάμα 70x3 mm και αντιολισθητικό προφίλ, εξωτερικών διαστάσεων  1200x275mm.

Θα τηρηθούν πλήρως τα σχέδια της μελέτης και οι προδιαγραφές στήριξης του προμηθευτή.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, οι δαπάνες για τον εξοπλισμό εφαρμογής και διαμόρφωσης, η χρήση γερανοφόρων οχημάτων, οι αμοιβές και οι ασφαλιστικές εισφορές του εργατοτεχνικού προσωπικού του Υπεργολάβου και κάθε άλλη δαπάνη αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση της εργασίας σύμφωνα με τα Συμβατικά Τεύχη και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Τιμή ανά τεμάχιο (1 Τεμάχιο)						[			] € / Τεμ.

Ολογράφως : ……………………Ευρώ και…………………Λεπτά

### Δάπεδο κυκλοφορίας από ηλεκτροπρεσαριστές σχάρες (λάμα 30x3, βροχίδα 15x76, εγκάρσια ράβδο Φ4mm)

Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου κυκλοφορίας πλατφόρμας από σχάρες ηλεκτροπρεσαριστές , ενδεικτικού τύπου MAKGRATINGS ,ΗΚΠ-Γ΄ ή ισοδύναμου, κατασκευασμένες από δομικό χάλυβα DIN EN 10025 - S235JR, με βροχίδα αξονική 15x76 mm , διατομή λάμας 30/3 mm ,και εγκάρσια ίσια ράβδο Φ4,0 mm ώστε να μην επιτρέπεται να περάσει μπίλια διαμέτρου Φ20 mm (EN ISO 14122-2).

Οι σχάρες θα γαλβανισμένες εν θερμώ (EN-ISO 1461) και κατάλληλες για κυκλοφορία πεζών με σημειακό φορτίο ,150  daN σε περιοχή 20x20 cm με μέγιστο βέλος κάμψης < 1/200 του ανοίγματος στήριξης και όχι > από 4 mm , για  καθαρό άνοιγμα  1200 mm.

Η στερέωση στην σιδηροκατασκευή θα γίνει με 4 άγκιστρα στερέωσης ανά σχάρα, γαλβανισμένα εν θερμώ.

Θα τηρηθούν πλήρως τα σχέδια της μελέτης και οι προδιαγραφές στήριξης του προμηθευτή.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, οι δαπάνες για τον εξοπλισμό εφαρμογής και διαμόρφωσης, η χρήση γερανοφόρων οχημάτων, οι αμοιβές και οι ασφαλιστικές εισφορές του εργατοτεχνικού προσωπικού του Υπεργολάβου και κάθε άλλη δαπάνη αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση της εργασίας σύμφωνα με τα Συμβατικά Τεύχη και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)					[			] € / m2

Ολογράφως : ……………………Ευρώ και…………………Λεπτά

### Σιδηρά κιγκλιδώματα από θερμογαλβανισμένες ράβδους συνήθων διατομών

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων θερμογαλβανισμένων (ISO 1461), από ράβδους συνήθων διατομών, ευθύγραμμων και καμπύλών, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης εφαρμογής. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης, η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων και βαφή τους.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, οι δαπάνες για τον εξοπλισμό εφαρμογής και διαμόρφωσης, η χρήση γερανοφόρων οχημάτων, οι αμοιβές και οι ασφαλιστικές εισφορές του εργατοτεχνικού προσωπικού του Υπεργολάβου και κάθε άλλη δαπάνη αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση της εργασίας σύμφωνα με τα Συμβατικά Τεύχη και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Τιμή ανά μέτρο μήκους (m)						[			] € / m

Ολογράφως: ……………………Ευρώ και…………………Λεπτά

### Χειρολισθήρας θερμογαλβανισμένος

Κατασκευή και τοποθέτηση διπλού χειρολισθήρα (σε στάθμες +0.70 και +1.00m) από το δάπεδο, από θερμογαλβανισμένη διατομή (ISO 1461), οποιουδήποτε σχεδίου και μεγέθους, στερέωση με κατάλληλο πείρο (αρσενικό-θηλυκό) ή με ήλωση ή ηλεκτροσυγκόλληση εφαρμογής. Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, πλήρης εργασία κοπής, κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, σύμφωνα με την μελέτη.

Τονίζεται ότι τελικό σχέδιο των κιγκλιδωμάτων θα πρέπει να έχει να έχει την έγκριση του κυρίου του έργου.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, οι δαπάνες για τον εξοπλισμό εφαρμογής και διαμόρφωσης, η χρήση γερανοφόρων οχημάτων, οι αμοιβές και οι ασφαλιστικές εισφορές του εργατοτεχνικού προσωπικού του Υπεργολάβου και κάθε άλλη δαπάνη αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση της εργασίας σύμφωνα με τα Συμβατικά Τεύχη και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Τιμή ανά μέτρο μήκους (m)						[			] € / m

Ολογράφως: ……………………Ευρώ και…………………Λεπτά

### Stop τροχών, από θερμογαλβανισμένη κοιλοδοκό 200x200x8mm (RAL1023)

Προμήθεια και τοποθέτηση Stop τροχών από θερμογαλβανισμένες κοιλοδοκούς 200/200/8mm με οπή στο άνω άκρο και πλαστική τάπα κάλυψης, βαμμένη με χρώμα κίτρινο RAL1023

Η κατασκευή θα γίνει σύμφωνα με την αντίστοιχη κατασκευαστική λεπτομέρεια.

Πέραν των αναφερόμενων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μηχανικά μέσα, υλικά και μικροϋλικά, οι δαπάνες για τον εξοπλισμό εφαρμογής, οι αμοιβές και οι πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές του εργατοτεχνικού προσωπικού του Υπεργολάβου, τα γενικά έξοδα και το όφελος του Υπεργολάβου και κάθε άλλη δαπάνη αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση της εργασίας σύμφωνα με τα Συμβατικά τεύχη και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Τιμή ανά μέτρο μήκους (m)						[			] € / m

Ολογράφως: ……………………Ευρώ και…………………Λεπτά

### Μεταλλικά αρμοκάλυπτρα από στραντζαριστή λαμαρίνα

Αφορά την επικάλυψη ειδικού τεμαχίου/αρμοκάλυπτρου των οριζόντιων αντισεισμικών αρμών στο δάπεδο της εξέδρας.

Στο τίμημα περιλαμβάνονται η προμήθεια και η τοποθέτηση των ειδικών τεμαχίων από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα, πάχους 2.0mm σύμφωνα με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, που στερεώνονται με ειδικά γαλβανισμένα στηρίγματα σύμφωνα με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά στήριξης, οι δαπάνες για τον εξοπλισμό εφαρμογής, η χρήση γερανοφόρων οχημάτων και λοιπών κατασκευών για εργασία σε ύψος, οι αμοιβές και οι ασφαλιστικές εισφορές του εργατοτεχνικού προσωπικού του Υπεργολάβου, τα έξοδα και το όφελος του Υπεργολάβου και κάθε άλλη δαπάνη αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση της εργασίας σύμφωνα με τα Συμβατικά Τεύχη και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Τιμή ανά μέτρο μήκους (m)						[			] € / m

Ολογράφως: ……………………Ευρώ και…………………Λεπτά

## ΔΑΠΕΔΑ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

### Κατασκευή αντιολισθηρής επιφάνειας σκυροδέματος (χτενιστό)

Στο τίμημα του παρόντος περιλαμβάνεται η επεξεργασία αντιολισθηρής επιφάνειας (χτενιστό) του δαπέδου της πλατείας στάθμευσης των μηχανημάτων και της εξέδρας, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων υλικών και του εξοπλισμού για την περαίωση της εργασίας, πλην του σκυροδέματος, σύμφωνα με τα παρακάτω:

Η επεξεργασία του βιομηχανικού δαπέδου θα γίνει επί της πλάκας σκυροδέματος σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής, την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές. Τονίζεται ότι το σκυρόδεμα της εδαφόπλακας θα είναι ποιότητας ανάλογης για επεξεργασία βιομηχανικού δαπέδου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής.

Η διαδικασία κατασκευής του είναι η ακόλουθη:

- Όπου η πλάκα είναι επί εδάφους θα εδράζεται σε υπόβαση που προκύπτει από επίχωση της στάθμης εκσκαφής θεμελίωσης με κατάλληλα διαβαθμισμένο υλικό και ανώτατη στάθμη συμπύκνωσης , σύμφωνα με την γεωτεχνική μελέτη. Για την αποφυγή των ρηγματώσεων της πλάκας από συστολή ξήρανσης και θερμοκρασιακές μεταβολές κάτωθεν αυτής θα διαστρωθούν φύλλα πολυαιθυλενίου ενδεικτικού τύπου Sika Sarnavap 1000E (195gr/m2) ή ισοδύναμου. Τα φύλλα πολυαιθυλενίου θα αλληλεπικαλύπτονται κατ’ ελάχιστον 100mm και θα σφραγίζονται με ειδικές ταινίες από βινυλικό καουτσούκ τύπου SARNAVAP TAPE F ή ισοδύναμου. Το φύλλο πολυαιθυλενίου δεν συμπεριλαμβάνεται στο τίμημα του παρόντος.

- Κατόπιν διαστρώνεται οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας, σύνθεσης και πρόσμικτων σε αναλογία που έχει προκύψει μετά από ειδική μελέτη σύμφωνα με τα φορτία κυκλοφορίας και καταπόνησης του δαπέδου. Η επιφάνεια θα επιπεδώνεται με ειδικό μηχάνημα. Τέλος θα γίνει σχολαστική συντήρηση αυτού επί επταημέρου.

- Για την διατήρηση της εργασιμότητας του νωπού σκυροδέματος, συνίσταται, αμέσως μετά την σκυροδέτηση, η εφαρμογή βελτιωτικού συμπύκνωσης και επιπέδωσης βάσεως κολλοειδούς διοξειδίου του πυριτίου τύπου SIKAFLOOR-931 FINISHING AID ή ισοδύναμου (CEN/ TS 14754-1), με ψεκασμό χαμηλής πίεσης. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την διευκόλυνση της διαδικασίας ελικοπτέρωσης και την αποτροπή φαινομένων πρόωρης ωρίμανσης με ταχύ ρυθμό, εξαιτίας της διατήρησης.

- Η επιφανειακή σκλήρυνση επί νωπού δαπέδου σκυροδέματος γίνεται με χρήση ειδικού, έγχρωμου σκληρυντή ενδεικτικού τύπου SIKAFLOOR®-3 QUARTZTOP GR ή ISOMAT EXTRATOP ή ισοδύναμου, αποτελούμενου από μίγμα χαλαζιακών αδρανών με τσιμέντο και ειδικά πρόσμικτα. Εφαρμογή σε τουλάχιστον δύο στρώσεις με συνολική κατανάλωση κατ’ελάχιστον 5 kgr/m2 με σκοπό την διαμόρφωση βιομηχανικού δαπέδου με εξαιρετικά υψηλή Φ.Ι. & επιφανειακή σκληρότητα. Μετά την εφαρμογή του σκληρυντή με το μηχάνημα αυτόματης κατανομής ακολουθεί διευθέτηση και ενσωμάτωσή του με χρήση ελικοπτέρου και σε συνέχεια η αντιολισθητική διαμόρφωση του χτενιστού.

- Με την ολοκλήρωση της λείανσης του δαπέδου ακολουθεί η εφαρμογή αντιεξατμιστικής μεμβράνης ενδεικτικού τύπου SIKAFLOOR PROSEAL W ή ISOMAT ISOCURE ή ισοδύναμου ως υλικό curing, για α) έλεγχο εξάτμισης νερού, β) πρόσθετη σκλήρυνση μιας και το υλικό δημιουργεί εμποτισμό και γ) σταθεροποίηση έναντι σκόνης.

- Για τον έλεγχο συρρίκνωσης του βιομηχανικού δαπέδου απαιτείται η κοπή αρμών πλάτους ~5 mm, η οποία πραγματοποιείται με ειδικό εξοπλισμό αρμοκοπής μόλις το σκυρόδεμα έχει αναλάβει ικανές αντοχές ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη εργασία (κατά προσέγγιση ~24 h μετά την σκυροδέτηση). Το βάθος των αρμών θα είναι περίπου το 25-30 % του συνολικού πάχους του βιομηχανικού δαπέδου. Μετά την παρέλευση κατάλληλου χρόνου ωρίμανσης του βιομηχανικού δαπέδου, θα πραγματοποιηθεί σφράγιση των ανωτέρω αρμών ως κάτω, με χρήση πολυουρεθανικής μαστίχης. Όσοι αρμοί αναμένεται να έχουν κινητικότητα, θα πρέπει να προηγηθεί διαπλάτυνση του αρμού σε πλάτος ~10 mm πριν την σφράγιση του αρμού, καθώς αυτό είναι το ελάχιστο πλάτος εφαρμογής πολυουρεθανικής μαστίχης σε αρμούς διαστολής.

- Δεν περιλαμβάνεται η προμήθεια του σκυροδέματος

Αν προβλέπονται μετά την κατασκευή του δαπέδου άλλες εργασίες ο εργολήπτης θα παίρνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να προστατεύεται το δάπεδο από φθορές (μηχανικές ή χημικές βλάβες και λερώματα). Το δάπεδο θα πρέπει να παραδοθεί καθαρό. Διευκρινίζεται ότι η τελική επιφάνεια του δαπέδου θα είναι απόλυτα επίπεδη εφόσον στην μελέτη δεν προβλέπονται ρύσεις.

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-03-10-01-00.

Στην δαπάνη του παρόντος συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, οι δαπάνες για τον εξοπλισμό εφαρμογής, η χρήση γερανοφόρων οχημάτων, οι αμοιβές και οι ασφαλιστικές εισφορές του εργατοτεχνικού προσωπικού του Υπεργολάβου και κάθε άλλη δαπάνη αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση της εργασίας σύμφωνα με τα Συμβατικά Τεύχη και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)					[			] € / m2

Ολογράφως : ……………………Ευρώ και…………………Λεπτά

## ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

### Μεταλλικοί αποσβεστήρες κρούσης

Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών προσκρουστήρων ενδεικτικού τύπου Η415 ή ισοδύναμου, υψηλής αντοχής, που τοποθετούνται στο τοιχίο προστασίας σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης εφαρμογής και τις προδιαγραφές του προμηθευτή, προκειμένου να παρέχουν προστασία έναντι κρούσης τόσο στην πλατφόρμα, όσο και στο μηχάνημα που την προσεγγίζει. Οι προσκρουστήρες θα αποτελούνται από τα παρακάτω:

- Στοιχείο συγκράτησης (οπίσθιο μεταλλικό στοιχείο) το οποίο θα φέρει τους ελαστικούς αποσβεστήρες, συνδέεται σταθερά μέσω αγκυρόβιδων, στο εμπρόσθιο τμήμα του τοιχίου.

- Στοιχείο κρούσης (εμπρόσθιο μεταλλικό στοιχείο)

- Ελαστικοί αποσβεστήρες οι οποίοι θα παρεμβάλλονται μεταξύ του στοιχείου συγκράτησης και του στοιχείου κρούσης, διατηρώντας σταθερή την μεταξύ τους απόσταση στην θέση ηρεμίας. Κύρια λειτουργία των ελαστικών αποσβεστήρων είναι η απορρόφηση του κρουστικού φορτίου και η επαναφορά του στοιχείου κρούσης στην αρχική του θέση.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα τρία στοιχεία να συνεργάζονται άρτια μεταξύ τους, συνθέτοντας μια στιβαρή και ταυτόχρονα ευπροσάρμοστη στις κρούσεις δομή.

Τα κύρια ελάσματα του στοιχείου συγκράτησης και του στοιχείου κρούσης, καθώς και τα δευτερεύοντα ελάσματα που τα συνοδεύουν θα είναι κατασκευασμένα από χάλυβα S235JR (ΕΝ10025) πάχους 6mm. Για εξασφάλιση υψηλής αντοχής στον χρόνο, στις καιρικές και λειτουργικές συνθήκες, τα εν λόγω στοιχεία θα έχουν επιφανειακή προστασία με αντισκωριακό αστάρι μετάλλων και θα είναι βαμμένα με χρώμα πολυεστερικής βάσης, για αυξημένη προστασία έναντι της οξείδωσης. Οι προσκρουστήρες θα αποτελούνται από ελαστικό EPDM (D-1418 ASTM), το οποίο θα έχει εξαιρετική αντοχή στη θερμότητα, στο όζον και στις καιρικές συνθήκες. Επίσης θα πρέπει να διαθέτει εξαιρετική πρόσφυση και καλή συμπεριφορά σε πολικές θερμοκρασίες, υγρασία και ατμό. Οι αποσβεστήρες θα πρέπει να έχουν υψηλή αντοχή στις κρούσεις και την δυνατότητα αντικατάστασης, όταν αυτοί φθαρούν. Οι μεταλλικοί προσκρουστήρες θα είναι βαμμένοι σε μαύρη απόχρωση (RAL 9005).

Πέραν των αναφερομένων στοιχείων περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, οι δαπάνες για τον εξοπλισμό εφαρμογής, οι αμοιβές και οι ασφαλιστικές εισφορές του εργατοτεχνικού προσωπικού του Υπεργολάβου και κάθε άλλη δαπάνη αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση της εργασίας σύμφωνα με τα Συμβατικά Τεύχη και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Τιμή ανά τεμάχιο (1 Τεμάχιο)						[			] € / Τεμ.

Ολογράφως : ……………………Ευρώ και…………………Λεπτά

### Διαχωριστές κυκλοφορίας

Προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστών κυκλοφορίας σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά σχέδια.

Θα είναι κατασκευασμένοι από ελαστικό υλικό, υψηλής ελαστικότητας, μεγάλης αντοχής στη θραύση και ειδικής επεξεργασίας ώστε να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής. Θα φέρουν διαμήκη θερμοπλαστικά αντανακλαστικά στοιχεία κίτρινου χρώματος πλάτους 3.5cm. και οπές ενδιάμεσα ώστε να είναι δυνατό να τοποθετηθούν κολωνάκια ύψους 35cm. Η σύνδεσή θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προμηθεύτριας εταιρείας.

Ενδεικτικές Διαστάσεις ανά τεμάχιο:

- Ύψος:10cm

- Μήκος:100cm

- Πλάτος:25cm

Πέραν των αναφερομένων στοιχείων περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, οι δαπάνες για τον εξοπλισμό εφαρμογής, οι αμοιβές και οι ασφαλιστικές εισφορές του εργατοτεχνικού προσωπικού του Υπεργολάβου και κάθε άλλη δαπάνη αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση της εργασίας σύμφωνα με τα Συμβατικά Τεύχη και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Τιμή ανά τεμάχιο (1 Τεμάχιο)						[			] € / Τεμ.

Ολογράφως : ……………………Ευρώ και…………………Λεπτά

### Μονόπλευρο μεταλλικό στηθαίο ασφαλείας

Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών κρούσης για την οριοθέτηση του 1ης θέσης στάθμευσης και την διατήρηση ελάχιστης απόστασης ασφαλείας του οχήματος από την πλατφόρμα όπως φαίνεται στα σχέδια της μελέτης. Τα προστατευτικά θα αποτελούνται από διπλές μεταλλικές θερμογαλβανισμένες μπάρες ασφαλείας (πάχους 2.5mm) επί στύλων ΙPE συνολικού ύψους 670mm.

Πέραν των αναφερόμενων στοιχείων, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μηχανικά μέσα, υλικά και μικροϋλικά, οι δαπάνες για τον εξοπλισμό εφαρμογής, οι αμοιβές και οι πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές του εργατοτεχνικού προσωπικού του Υπεργολάβου, τα γενικά έξοδα και το όφελος του Υπεργολάβου και κάθε άλλη δαπάνη αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση της εργασίας σύμφωνα με τα Συμβατικά τεύχη και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)							[			] € / τεμ

Ολογράφως: ……………………Ευρώ και…………………Λεπτά

## ΜΟΝΩΣΕΙΣ

### Στεγανοποίηση στοιχειών από οπλισμένο σκυρόδεμα – Σύστημα στεγανού σκυροδέματος

Προμήθεια και ενσωμάτωση στο μίγμα του σκυροδέματος της θεμελίωσης, πρόσμικτου κρυσταλλοποίησης σε μορφή σκόνης, συνδυαστικής δράσης (κρυσταλλοποίηση και σφράγιση πορώδους), τύπου SΙΚΑ WT-200P ή ισοδύναμου για μείωση της υδατοπερατότητας και της υδατοαπορροφητικότητας του σκυροδέματος λόγω της ύπαρξης υδροφόρου ορίζοντα. Η ενσωμάτωση του στο μίγμα θα γίνει με αναλογία σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προδιαγραφές της προμηθεύτριας εταιρείας.

#### Ενδεικτική πρόταση σύνθεσης σκυροδέματος

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η ενδεικτική προτεινομένη σύνθεση στεγανού σκυροδέματος η οποία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει την έγκριση του επιβλέποντα μηχανικού και να ακολουθεί τις προδιαγραφές της προμηθεύτριας εταιρείας

| Παράμετρος | Περιγραφή / Πρότυπο | Πρόταση |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Κλάση υδατοστεγανότητας | Διευκρίνιση κλάσης υδατοστεγανότητας, σύμφωνα με ΕΝ 1992-3 | Κλάση 3 |  |
| Κατηγορία σκυροδέματος & έκθεσης | C 30/37 – XS3 σύμφωνα με ισχύοντα Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος (Κ.Τ.Σ. 2016) κατ’ ελάχιστον | Τσιμέντο ≥ 350 kg/m3 & ενεργός λόγος Ν/Τ ≤ 0,45 |  |
| Υποκατάστατα τσιμέντου | Ποζολανικά πρόσθετα ή φίλλερ, σύμφωνα με ΕΝ 206-1, Τύποι Ι & ΙΙ | Αντικατάσταση max. 40 % της ανωτέρω συνολικής ποσότητας τσιμέντου |  |
| Αδρανή | Όλοι οι τύποι αδρανών που τηρούν τη προδιαγραφή ΚΤΣ 2016 § Β.1.3 | Ομαλή κοκκομετρική καμπύλη σύμφωνα με ΚΤΣ 2016 - Π.Β. 1 |  |
| Ρευστοποιητής | Μειωτής νερού υψηλού βαθμού, σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ-934-2 | Τύπου Sika ViscoCrete (ή Sika Viscoflow) | 0,6-1,5 % κ.β. τσιμέντου |
| Πρόσμικτο κρυσταλλικής δράσης | Πρόσθετο κρυσταλλοποίησης (self-healing) και μείωσης υδατοαπορρόφησης, σύμφωνα με ΕΝ 934-2 Πίνακας 9 & Πίνακας 2, με έγκριση BBA (British Board of Agreement) | Τύπου Sika® WT-200Ρ | 1,0-2,0 % κ.β. τσιμέντου |
| Κατηγορία ρευστότητας | Κατηγορία κάθισης, σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ 12350-2 | Κατηγορία S2 ή S3, ανάλογα με τον τύπο του στοιχείου και την πυκνότητα του οπλισμού |  |
| Ωρίμανση σκυροδέματος | Ψεκαζόμενη μεμβράνη ωρίμανσης, για μείωση επιφανειακής ξήρανσης | Τύπου Sika® Antisol® |  |
| Έλεγχος δημιουργίας ρωγμών (Crack control) | Μέγιστο πλάτος ρωγμής, σύμφωνα με ΕΝ 1992-3 | ≤ 0,3 mm |  |

#### Προτεινόμενος ποιοτικός έλεγχος στεγανού σκυροδέματος

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται ο ενδεικτικός προτεινόμενος ποιοτικός έλεγχος στεγανού σκυροδέματος ο οποίος σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει την έγκριση του επιβλέποντα μηχανικού και να ακολουθεί τις προδιαγραφές της προμηθεύτριας εταιρείας.

| Δοκιμή | Όριο προτύπου | Κλάση υδατοστεγανότητας | Προτεινόμενο όριο |
| --- | --- | --- | --- |
| Διείσδυση υπό πίεση, σύμφωνα με ΕΝ 12390-8 | Δεν προσδιορίζεται | Κλάση 2 Κλάση 3 | < 30 mm < 20 mm |
| Τριχοειδής απορρόφηση, σύμφωνα με BS 1881-122 | Δεν προσδιορίζεται | Κλάση 2 Κλάση 3 | < 3 % < 2 % |
| Αγωγιμότητα νερού, σύμφωνα με SN 262/1 | < 10 g/m2/h | Κλάση 2 Κλάση 3 | < 10 g/m2/h < 6 g/m2/h |
| Συστολή ξήρανσης, σύμφωνα με EN 12390-16 ή ASTM C157 | < 0,05 % | - | < 0,05 % |

Πέραν των αναφερομένων στοιχείων περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, οι δαπάνες για τον εξοπλισμό εφαρμογής, οι αμοιβές και οι ασφαλιστικές εισφορές του εργατοτεχνικού προσωπικού του Υπεργολάβου και κάθε άλλη δαπάνη αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση της εργασίας σύμφωνα με τα Συμβατικά Τεύχη και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.)							[			]  €

Ολογράφως : ……………………Ευρώ και…………………Λεπτά

### Σφράγιση οριζόντιων αρμών με ελαστομερή ασφαλτική μαστίχη εφαρμοζόμενη εν θερμώ

Σφράγιση οριζόντιων αρμών με ελαστομερή ασφαλτική μαστίχη, εφαρμοζόμενη εν θερμώ, καθώς και πλήρωση διακένου των αρμών με εύκαμπτες μοριοσανίδες πάχους 12 mm, εμποτισμένες με άσφαλτο, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και τις τεχνικές προδιαγραφές.

Αναλυτικά περιλαμβάνονται:

- Προετοιμασία των αρμών (καθαρισμός – απομάκρυνση σαθρών υλικών – στέγνωμα),

- Τοποθέτηση εύκαμπτων μοριοσανίδων πάχους 12 mm, εμποτισμένων με άσφαλτο,

- Θέρμανση της ασφαλτικής μαστίχης σε κατάλληλο θερμαντικό μηχάνημα,

- Εφαρμογή της μαστίχης με θερμή διάστρωση μέσα στον αρμό,

- Τελική διαμόρφωση και εξομάλυνση της επιφάνειας της σφράγισης,

- Καθαρισμός του χώρου εργασίας.

- Όλες οι απαιτούμενες εργασίες προετοιμασίας, τα υλικά (μαστίχη, μοριοσανίδες), η θέρμανση, τα μέσα εφαρμογής, η εργασία και η αποκομιδή τυχόν υπολειμμάτων.

Τιμή ανά μέτρο (m)							[			] € / m

Ολογράφως: ……………………Ευρώ και…………………Λεπτά

## ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

### Ελαιοχρωματισμοί θερμογαλβανισμένων σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

Ελαιοχρωματισμοί θερμογαλβανισμένων σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

Περιλαμβάνονται:

- Η δαπάνη για απόξεση και καθαρισμό με ψήκτρα και σμυριδόπανο

- Η δαπάνη για μία στρώση αντισκωριακού εποξειδικού ασταριού 2 συστατικών (προμήθεια και εργασία)

- Η δαπάνη για δύο στρώσεις ελαιοχρώματος (προμήθεια και εργασία)

Πέραν των αναφερόμενων στοιχείων περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, οι δαπάνες για τον εξοπλισμό εφαρμογής, η χρήση γερανοφόρων οχημάτων, οι αμοιβές και οι ασφαλιστικές εισφορές του εργατοτεχνικού προσωπικού του Υπεργολάβου και κάθε άλλη δαπάνη αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση της εργασίας, σύμφωνα με τα Συμβατικά Τεύχη και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)					[			] € / m2

Ολογράφως: ……………………Ευρώ και…………………Λεπτά

### Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά η ψυχροπλαστικά υλικά

Αφορά στην διαγράμμιση της ασφάλτου στον περιβάλλοντα χώρο.

Διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος, οποιουδήποτε σχήματος, μορφής και διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια, ειδικά γράμματα ή σύμβολα), με αντανακλαστικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, με γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνοδευόμενο με πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιμών πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής, και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 ‘’Οριζόντια σήμανση οδών’’.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται:

- η προμήθεια του υλικού διαγράμμισης, η προσκόμισή του επί τόπου του έργου και η προσωρινή αποθήκευση (αν απαιτείται),

- ο καθαρισμός του οδοστρώματος από κάθε είδους χαλαρά υλικά με χρήση μηχανικού σάρωθρου ή απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση,

- η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα),

- η εφαρμογή της διαγράμμισης με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλο για τον τύπο του χρησιμοποιουμένου υλικού,

- η λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία μέχρι την πλήρη στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους.

Πέραν των αναφερομένων στοιχείων περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, οι δαπάνες για τον εξοπλισμό εφαρμογής, οι αμοιβές και οι ασφαλιστικές εισφορές του εργατοτεχνικού προσωπικού του Υπεργολάβου και κάθε άλλη δαπάνη αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση της εργασίας, σύμφωνα με τα Συμβατικά Τεύχη και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Τιμή ανά μέτρο (m)							[			] € / m

Ολογράφως: ……………………Ευρώ και…………………Λεπτά

### Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά η ψυχροπλαστικά υλικά (χώροι κίνησης πεζών μεταξύ θέσεων στάθμευσης)

Αφορά στην διαγράμμιση της ασφάλτου στον περιβάλλοντα χώρο.

Διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος, οποιουδήποτε σχήματος, μορφής και διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια, ειδικά γράμματα ή σύμβολα), με αντανακλαστικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, με γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνοδευόμενο με πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιμών πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής, και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 ‘’Οριζόντια σήμανση οδών’’.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται:

- η προμήθεια του υλικού διαγράμμισης, η προσκόμισή του επί τόπου του έργου και η προσωρινή αποθήκευση (αν απαιτείται),

- ο καθαρισμός του οδοστρώματος από κάθε είδους χαλαρά υλικά με χρήση μηχανικού σάρωθρου ή απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση,

- η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα),

- η εφαρμογή της διαγράμμισης με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλο για τον τύπο του χρησιμοποιουμένου υλικού,

- η λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία μέχρι την πλήρη στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους.

Πέραν των αναφερομένων στοιχείων περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, οι δαπάνες για τον εξοπλισμό εφαρμογής, οι αμοιβές και οι ασφαλιστικές εισφορές του εργατοτεχνικού προσωπικού του Υπεργολάβου και κάθε άλλη δαπάνη αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση της εργασίας, σύμφωνα με τα Συμβατικά Τεύχη και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)					[			] € / m2

Ολογράφως: ……………………Ευρώ και…………………Λεπτά